Textová část

Obsah:

- Průvodní zpráva

- Souhrnná technická zpráva

- Zjednodušený situační nákres

OBSAH (dle Přílohy č.14 k Vyhlášce č. 499/2006 Sb. v platném znění):

A – Průvodní zpráva	3

A.1 Identifikační údaje	3

A.1.1 Údaje o stavbě	3

A.1.2 Údaje o stavebníkovi	3

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace	3

A.2 Seznam vstupních podkladů	4

B – Souhrnná technická zpráva	6

# A – Průvodní zpráva

## A.1 Identifikační údaje

### A.1.1 Údaje o stavbě

- Název stavby

„Rekonstrukce ulice Wolkerova“

- Místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků)

Řešené území se nachází v okrese Šumperk, v Olomouckém kraji, ve středu města Šumperk (ulice Wolkerova). Jedná se o stavební úpravu stávajících chodníků. Dotčené plochy jsou v současnosti využívány jako ostatní plocha – ostatní komunikace

| parc. č. | druh pozemku | výměra | vlastník |
| --- | --- | --- | --- |
| 2293 | Ostatní plocha | 1283 | Město Šumperk, nám. Míru 364/1, 78701 Šumperk |
| 1450/20 | Ostatní plocha | 5650 | Město Šumperk, nám. Míru 364/1, 78701 Šumperk |
| 1459/7 | Ostatní plocha | 1217 | Město Šumperk, nám. Míru 364/1, 78701 Šumperk |
| 1459/3 | Ostatní plocha | 3478 | Město Šumperk, nám. Míru 364/1, 78701 Šumperk |

### A.1.2 Údaje o stavebníkovi

Stavebník: 		Město Šumperk

nám. Míru 364/1

787 01 Šumperk

IČ:	      			00303461

### A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Zpracovatel PD:	TERRA - POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o,

Nemocniční 53, 787 01 Šumperk

IČ: 	63 32 08 19

DIČ: 	CZ 63 32 08 19

Autorizovaný projektant:	Ing. et Ing. Filip Brtna

autorizovaný technik pro dopravní stavby, nekolejová doprava

Číslo autorizace ČKAIT:	1201995

Projektant: 			Ing. et Ing. Filip Brtna

## A.2 Seznam vstupních podkladů

a) Základní informace o všech rozhodnutích nebo opatřeních souvisejících se stavbou

Charakter stavby neřeší.

- Základní informace o dokumentaci, projektové dokumentaci nebo jiné technické dokumentaci (identifikace, datum vydání, identifikační údaje o zhotoviteli dokumentace), pokud se dochovala

Charakter stavby neřeší.

- Další podklady

Pro dokumentaci byly použity následující podklady a průzkumy:

Vyjádření a stanoviska

Vstupní jednání s investorem

Místní šetření

Podklady a informace správců inženýrských sítí

Výsledky projednání na jednáních během zpracování dokumentace

Fotografická dokumentace

Geodetické zaměření (Systém S-JTSK, b. p. v. Geprojekt s.r.o.)

Katastrální mapy, výpisy vlastníků dotčených pozemků

Směrnice pro dokumentace staveb pozemních komunikací (Min. dopravy a spojů)

Vyhláška č. 137/1998 o obecných technických požadavcích na výstavbu v platném znění

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

ve znění pozdějších předpisů včetně příslušných prováděcích vyhlášek v platném

znění

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů

včetně prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu v platném znění

Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů ČR č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o

změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 369/2001 Sb., o obecných

technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou

schopností pohybu a orientace v platném znění

ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací

ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na silničních komunikacích

ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic

ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel

ČSN 01 8020 Dopravní značky na pozemních komunikacích,

ČSN 73 6425-1 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanoviště - Část 1: Navrhování zastávek

ČSN 72 1002 Klasifikace zemin pro dopravní stavby,

ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin,

ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení,

ČSN 73 6114 Vozovky PK,

ČSN 73 6133 Navrhování a provádění zemního tělesa PK,

TP 83	Odvodnění PK (MD 2008),

TP 133     Zásady pro vodorovné dopravní značení na PK (CDV Brno),

TP 170     Navrhování vozovek PK – dodatek (MD ČR 2010).

Průzkumem na místě samém byly ověřeny polohy stávajících oplocení, situování dopravních značek, zeleně, stavu a druhu povrchu stávajících komunikací. Byl proveden komplexní průzkum zeleně. Na základě výsledků průzkumů byla navržena variantní řešení možnosti vedení trasy, která byla projednána s dotčenými orgány.

# B – Souhrnná technická zpráva

- Popis území stavby, ochrana území podle jiných právních předpisů, zvláště chráněné území, záplavové území apod.

Zájmová plocha se nachází na území s archeologickými nálezy, které je chráněno jako veřejný zájem podle zvláštních právních předpisů (zejména dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb.)

Ve smyslu § 30 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů se záměr nenachází v ochranném pásmu vodního zdroje.

Stavba nezasahuje ve smyslu § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb. do 50 metrového ochranného pásma lesa.

Záměr nezasahuje do 60 metrového ochranného pásma státní dráhy.

Stavba nezasahuje do ochranného pásma silnice I. třídy.

Stavba zasahuje do ochranného pásma silnice II. třídy.

Stavba zasahuje do ochranných pásem stávajících inženýrských sítí. Před zahájením výkopových prací budou stávající podzemní vedení vytýčena za účasti zástupců správců těchto vedení. Jedná se o dotčení ochranných pásem těchto IS:

Ochranné pásmo elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Ochranné pásmo vedení veřejné komunikační sítě společnosti ČEPS a.s.

Ochranné pásmo vedení veřejné komunikační sítě společnosti SELECT SYSTEM s.r.o.

Ochranné pásmo vedení veřejné komunikační sítě společnosti Vodafone Czech Republic a.s.

Ochranné pásmo kanalizace a vodovodu ve správě ŠPVS Šumperk.

Ochranné pásmo plynovodu GasNet s.r.o.

Ochranné pásmo el. vedení ČEZ Distribuce a.s.

Při realizaci stavby dle této projektové dokumentace je nutno v plném rozsahu dodržet ustanovení zákona a ČSN (např. ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení atd.). Začátek výkopových prací je nutno oznámit provozovatelům jednotlivých inženýrských sítí.

- Popis stavby

- Účel užívání stavby

Stavba řeší stavební úpravu chodníku a sjezdů.

- Trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o trvalou stavbu.

- Ochrana stavby podle jiných právních předpisů

Je třeba dodržet ochranná pásma a respektovat požadavky jednotlivých správců inženýrských sítí.

V lokalitě stavby se nenachází kulturní památky. Stavba neleží v památkové zóně nebo rezervaci. Stavba neleží v záplavovém území, leží na poddolovaném území (pásmo M – bez podmínek zajištění stavby proti účinkům poddolování), neleží na ploše NATURA 2000.

- Parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.

Charakter stavby neřeší.

- Technický popis stavby a jejího technického zařízení

SO 101 Chodníky

Chodníky podél MK na ul. Wolkerově jsou navrženy v základní šířce 2,0 m (lokaálně může dojít s ohledem na umístění oplocení ke zúžení, případně rozšíření a cca 0,1 m). Výškové řešení vychází z konfigurace terénu. Maximální podélný sklon (mimo rampovou část)  je 3,74 % a minimální 0,43 %. Minimální požadovaná Edef,2 = 30,00 MPa. Kryt chodníků je navržen jako dlážděný ze skladebné dlažby tl. 0,06 m.Chodníky budou kryty skladebnou dlažbou přírodní barvy (beton tl. 0,06 m) do lože z kameniva. Lemovány budou betonovými silničními obrubníky (v místech podél vozovky - nášlap nad vozovkou 0,08- 0,015 m), na vnější straně budou chodníky napojeny na stávající podezdívky oplocení (oddělení nopovou fólií).

Konstrukční vrstvy

Chodníky – min. EDef,2pláně = 30 MPa

| SO 102 Sjezdy Dlažba – DL (skladebná 200 x100 mm) | 60 | [mm] | ČSN 73 6131-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ložní vrstva dlažby – L | 40 | [mm] | ČSN 73 6126 |
| Štěrkodrť - ŠD | 250 | [mm] | ČSN 73 6126 |
| Celkem | 350 | [mm] |  |

V místech tzv. chodníkových přejezdů bude vybudována zámková dlažba v tl. 80 mm, obrubníky snížené/sklopené výška nášlapu 0,02/<0,08 m. V místech vstupu do vozovky bude zřízen varovný pás šířky 0,4 m z reliéfní dlažby pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace (v místech, kde je obruba < 0,08 m).

Konstrukční vrstvy

Chodníkové přejezdy– min. EDef,2pláně = 30 MPa

| V případě nevyhovující zemní pláně je nutné počítat se sanací podloží o mocnosti cca 30 cm (výměna nevhodného podloží,). Dlažba – DL (beton - barva černá) | 80 | [mm] | ČSN 73 6131-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ložní vrstva dlažby – L | 40 | [mm] | ČSN 73 6126 |
| Štěrkodrť - ŠD | 200 | [mm] | ČSN 73 6126 |
| Štěrkodrť - ŠD | 200 | [mm] | ČSN 73 6126 |
| Celkem | 520 | [mm] |  |

Odvodnění

Chodníky jsou pomocí příčného a podélného sklonu odvodněny na vozovku, ze které budou srážkové vody odváděny pomocí stávajících uličních vpustí.

Sjezdy, samostatné sjezdy

Všechny samostatné sjezdy mají silniční betonovou obrubu sníženou na + 2,0 cm (nájezdová obruba), < 8,0 cm sklopený obrubník nad úroveň komunikace. Rampová plocha sjezdu je navržena ve sklonu max. 1:8 (12,5 %). Na rozhraní chodníku a vozovky je navržen varovný pás šířky 0,4 m z kontrastní dlažby přetažený na rampovou část do výšky + 8 cm nad vozovku.

Vždy musí být na sjezdu zachován pás o šířce min. 0,9 m se sklonem do 2% .

- Zhodnocení stávajícího stavebně technického stavu

Stávající stav je nevhodný, obruby jsou umístěny ve výšce,, která neumožňuje napojení dlážděných ploch na přilehlé sjezdy.

- Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu

Dopravně je stavba připojena k ulicím: Lidická, B. Václavka, a Chodská.

- Ochranná a bezpečnostní pásma

Charakter stavby neřeší.

- Ochranné pásmo elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

- Ochranné pásmo vedení veřejné komunikační sítě společnosti ČEPS a.s.

- Ochranné pásmo vedení veřejné komunikační sítě společnosti SELECT SYSTEM s.r.o.

- Ochranné pásmo vedení veřejné komunikační sítě společnosti Vodafone Czech Republic a.s.

- Ochranné pásmo kanalizace a vodovodu ve správě ŠPVS Šumperk.

- Ochranné pásmo plynovodu GasNet s.r.o.

- Ochranné pásmo el. vedení ČEZ Distribuce a.s.

Je třeba dodržet ochranná pásma a respektovat požadavky jednotlivých správců inženýrských sítí.

- Vliv stavby na životní prostředí a ochrana zvláštních zájmů

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí ani na zdraví osob.

V Šumperku 14.1.2022 Filip Brtna