| KOPIE ČÍSLO: | ## TECHNICKÁ ZPRÁVA | STRANA: 1 | STRAN: 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # ZDRAVOINSTALACE | D.1.4.a.1 |  |

NÁZEV AKCE .........................................: KINO OKO - vestavba malého sálu

Masarykovo nám. 3, Šumperk

- změna stavby před dokončením

STUPEŇ ...................................................: DPS

INVESTOR...............................................: Město Šumperk,

nám. Míru 364/1, 78701 Šumperk

ZHOTOVITEL .........................................: Ing. Pavel Malínek

Výstavní 318/7, 786 35 Chomoutov

Tel.: 588 517 408, 777 652 111

ČKAIT 1200712

MÍSTO .....................................................: parc. 1246, k.ú. Šumperk

- KANALIZACE

- Splašková kanalizace

- Nové vnitřní kanalizace budou provedeny v souladu s požadavky ČSN EN 12056 -1-6, ČSN 75 6760. Nové rozvody kanalizace budou napojeny do stávající splaškové kanalizace.

V objektu je provedena oddílná kanalizace. Zvlášť jsou sváděny splaškové vody od zařizovacích předmětů, odděleně pak dešťové vody ze střechy objektu.

Přípojky zůstávají stávající nebude do nich zasahováno.

- Hygienická zařízení budou napojena na odpadní potrubí z PVC, které budou napojeny na stávající svodná potrubí svedeno stávající přípojkou do veřejné kanalizace.

- Připojovací potrubí od zařizovacích předmětů bude vedeno v příčkách a přizdívkách , kde bude napojeno na odpady.

- Průtok odpadních vod dle ČSN 75 6760 a ČSN  EN 12056-2

Stavebními úpravami nedojde k navýšení průtoku odpadních vod.

- Dešťová kanalizace

Budou vyměněny nástřešní žlaby vč. svodů ze střechy hlavní budovy (střecha A) a bude provedeno doplnění nových svodů z této střechy a napojení na stávající dešťovou kanalizaci.

Dešťové vody budou odvedeny stávajícím způsobem.

- ROZVOD VODY

- Nové rozvody vody v objektu budou  provedeny v souladu s požadavky  ČSN EN  806 – 1,2 , ČSN 73 6660, ČSN 736655.

Nové rozvody vody k novým zařizovacím předmětům jsou napojeny na stávající rozvody v objektu. Zdrojem TUV je stávající kombinovaný plynový kotel.

Bilance spotřeby TUV- zjednodušeně:

Nedojde k navýšení stávající spotřeby vody.

Každá nástěnka výtokové armatury musí být osazena rohovým ventilem CR 1/2"-3/8".

- Rozvody budou provedeny z trub plastových (HOSTALEN PPR Stabi,řada 20) a budou obaleny izolačními trubicemi.

Potrubí vedené ve stěně v drážkách a v podlaze bude opatřeno tepelně izolačními trubicemi MIRELON-tl. 10mm.

Izolace bude provedena ve smyslu vyhlášky Ministerstva průmyslu  a obchodu č. 193/2007 Sb. 5 s účinností 1.září 2007.

- Prohlášení o shodě

- Materiály, které jsou stanovenými výrobky ve smyslu nařízení vlády 163/2002 Sb., musí mít zhotovitelem stavby doklady o tom, že bylo k těmto výrobkům vydáno prohlášení o shodě s výrobcem či dovozcem !! Nutno doložit také doklady požadované zákonem č.258/2000, řešené vyhl. č. 252/2004, č. 20/2002   a vyhl. č 409/2005.

###### Bezpečnost práce

Při provádění stavby je nutno bezpodmínečně dodržovat  bezpečnostní předpisy a postup prací z hlediska  bezpečnosti a ochrany zdraví pracujících      a řídit se  ustanoveními vyhl.ČUBP a ČBÚ č. 309/2006 Sb. a N.V. č.361/2007  O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích (mimo jiné při organizaci práce a pracovních postupech je nutno, aby pracovníci nebyli ohroženi padajícími nebo vymrštěnými předměty nebo materiály, aby byli chránění proti pádu nebo zřícení, aby na pracovišti se zvýšeným rizikem nepracovali osamoceně, bez dalšího pracovníka, pokud nebude zajištěna jejich ochrana jinak, aby nevykonávali ruční manipulaci s břemeny, která může poškodit zdraví, zejména páteř, musí být zajišťována prevence rizik a to odborně způsobilou osobou),  vyhl.  ČÚBP č. 192/2005 Sb., kterou se mění vyhláška ČUBP č. 48/1982 Sb, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení,ve znění pozdějších předpisů.

Musí být také dodržováno NV č. 101/2005 Sb o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí – (č. 5.21 Pokud se na pracovištích vyskytuje nebezpečný prostor, v němž vzhledem k povaze práce existuje riziko pádu zaměstnanců nebo předmětů, musí být toto místo vybaveno zařízením, které zabraňuje nepovolaným osobám v přístupu do tohoto prostoru. Nebezpečný prostor musí být označen značkou. Na ochranu zaměstnanců, kteří mají oprávnění ke vstupu do nebezpečných prostorů, musí být přijata příslušná organizační opatření.

Při veškerých stavebních pracích musí být postupováno také v souladu s NV  č. 362/2005 Sb.

Potrubí vedoucí pod stropem bude montováno z mobilního nebo stacionárního  lešení, dle možností provádějící firmy a dispozičního řešení montážního prostoru s bezpečnostními zásadami, provádění prací ve výškách.

Dále je nutno respektovat  tyto dokumenty:

NV 502/2000 Sb, NV č. 494 /2001 Sb.

V Olomouci 7.12.2022

Ing. Pavel Malínek