| KOPIE ČÍSLO: | ## TECHNICKÁ ZPRÁVA | STRANA: 1 | STRAN: 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # VYTÁPĚNÍ | D.1.4.b.1 |  |

NÁZEV AKCE .........................................: KINO OKO - vestavba malého sálu

Masarykovo nám. 3, Šumperk

STUPEŇ ...................................................: DPS

INVESTOR...............................................: Město Šumperk,

nám. Míru 364/1, 78701 Šumperk

ZHOTOVITEL .........................................: Ing. Pavel Malínek

Výstavní 318/7, 786 35 Chomoutov

Tel.: 588 517 408, 777 652 111

ČKAIT 1200712

MÍSTO .....................................................: parc. 1246, k.ú. Šumperk

VYTÁPĚNÍ

- Úvod:

- Zdroj tepla je stávající plynový kotel, umístěn pod schodištěm v chodbě ve stejném podlaží jako kinosál. Otopná tělesa jsou napojeny na otopnou soustavu.

Stávající plynový kotel        …………1ks        do 24kW

- Vstupní parametry:

- výpočtová teplota venkovního vzduchu te = -15°C

- průměrná teplota vnitřního vzduchu     tis=20°C

- vytápění nepřerušované

- délka topné sezóny 226 dní/rok

- průměrná venkovní teplota tepr=2,9°C

- tepelně technické parametry stavebních konstrukcí dle projektu stavební části

- 3. Otopná tělesa

- Nová otopná tělesa budou desková otopná tělesa RADIK provedení kompakt. Otopná tělesa budou opatřena termostatickou hlavicí. Otopná tělesa budou napojeny ze strany, pomocí termostatického ventilu. Otopná tělesa budou opatřeny konzolami LK 101, zátkou a odvzdušňovacím ventilem G1/2”.

- 4. Potrubí a armatury:

Potrubí je uložené na závěsech a konzolách Hilti. Nejvyšší místa rozvodů mají možnost odvzdušnění, nejnižší odvodnění.

- V rozvodech jsou použité závitové a přírubové armatury pro min. tlak 0,6MPa a teplotu 110°C.

- 5. Montáž:

- Při montáži je nutné dodržet všechny technické předpisy výrobců jednotlivých zařízení. Montáž smí provádět jen oprávněná firma. Po ukončení montáže je třeba provést zkoušky dle ČSN EN 12828.

###### 6.Bezpečnost práce

Při provádění stavby je nutno bezpodmínečně dodržovat  bezpečnostní předpisy a postup prací z hlediska  bezpečnosti a ochrany zdraví pracujících  a řídit se  ustanoveními vyhl.ČUBP a ČBÚ č. 309/2006 Sb. a N.V. č.361/2007  O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích (mimo jiné při organizaci práce a pracovních postupech je nutno, aby pracovníci nebyli ohroženi padajícími nebo vymrštěnými předměty nebo materiály, aby byli chránění proti pádu nebo zřícení, aby na pracovišti se zvýšeným rizikem nepracovali osamoceně, bez dalšího pracovníka, pokud nebude zajištěna jejich ochrana jinak, aby nevykonávali ruční manipulaci s břemeny, která může poškodit zdraví, zejména páteř, musí být zajišťována prevence rizik a to odborně způsobilou osobou),  vyhl.  ČÚBP č. 192/2005 Sb., kterou se mění vyhláška ČUBP č. 48/1982 Sb, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení,ve znění pozdějších předpisů.

Musí být také dodržováno NV č. 101/2005 Sb o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí – (č. 5.21 Pokud se na pracovištích vyskytuje nebezpečný prostor, v němž vzhledem k povaze práce existuje riziko pádu zaměstnanců nebo předmětů, musí být toto místo vybaveno zařízením, které zabraňuje nepovolaným osobám v přístupu do tohoto prostoru. Nebezpečný prostor musí být označen značkou. Na ochranu zaměstnanců, kteří mají oprávnění ke vstupu do nebezpečných prostorů, musí být přijata příslušná organizační opatření.

Při veškerých stavebních pracích musí být postupováno také v souladu s NV  č. 362/2005 Sb.

Potrubí vedoucí pod stropem bude montováno z mobilního nebo stacionárního  lešení, dle možností provádějící firmy a dispozičního řešení montážního prostoru s bezpečnostními zásadami, provádění prací ve výškách.

Dále je nutno respektovat  tyto dokumenty:NV 502/2000 Sb, NV č. 494 /2001 Sb.

###### 7. Zkoušky zařízení

Zkoušky zařízení budou provedeny dle ČSN EN 128 28. Před vyzkoušením a uvedením do provozu se zařízení musí důkladně propláchnout. Jednotlivá zařízení se vyzkouší dle návodu od výrobce.

Péče o životní prostředí

Při revizích a běžných opravách bude s odpady nakládáno stejným způsobem jako při realizaci stavby.

Vzniklé odpady budou likvidovány resp. zneškodněny v souladu se zák. č. 185/2001 Sb.

Evidence vzniklých odpadů při stavbě bude vedena původcem odpadů, tj. prováděcí firmou, dle vyhl. 383/2001 Sb.

V Olomouci 7.12.2022

Ing. Pavel Malínek