B	Souhrnná technická zpráva

B.1	Popis území stavby

a)	Charakteristika stavebního pozemku

Pozemek p.č. 328/13 k.ú. Šumperk(764264), na němž bude stavba realizovaná, leží uvnitř areálu základní školy a tvoří její nedílnou součást. Pozemek je v jedné základní výškové úrovni.

Velikost celého pozemku je 3 732 m2

Pozemek je v intravilanu města mezi ulicemi Slovanská, Žerotínova, M.R. Štefánika a  Dr. E. Bene-še.

Pozemek pro stavbu lze hodnotit jako vhodný. S ohledem na průběh sítí je nezbytné projednání realizace s jejich správci, práce provádět dle jejich požadavků. V položkovém propočtu ceny je zohledněno provádění části zemních prací ručně.

Stavba může vyvolat investiční náklady přeložkami sítí.

Podloží stavby je s ohledem na skladbu zemin vhodné.

b)	Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický

průzkum, stavebně historický průzkum)

Průzkumy a rozbory nebyly prováděny.

Odtěžené vrstvy stávajícího hřiště budou před odvozem na skládku dle rozboru zatříděny, před-pokládá se zatřídění jako odpad charakteru „O“.

Stavebně historický průzkum nebyl s ohledem na charakter a místo stavby prováděný.

c)	Stávající ochranná a bezpečnostní pásma

V zájmovém území se nacházejí inženýrské sítě:

1.	Podzemní vedení NN 0,4 kV

2.	Podzemní vedení NN 22 kV

3.	El. stanice VN/NN 22/0,4 kV

Kabelová EL vedení vedou na pozemek s navrženými sportovišti od Slovanské ulice a propojují přilehlé venkovní El. stanice. Kabelové vedení EL vede pozemkem p.č. 330/2 a pozemkem p.č. 328/10, dál vede pod navrhovaným víceúčelovým hřištěm, vedení pokračuje pozemkem p.č. 328/13 a vede pod navrhovaným hřištěm s umělým sportovním travním povrchem.

EL vedení je předpokládáno v hloubce nejméně 600 mm. Odkopávky pro hřiště jsou do 450 mm, kontakt se sítěmi je možné očekávat při výkopu rýh a hloubení nezapažených jam.

Zemní práce budou prováděny dle požadavků správce sítí.

Před zahájením výkopových prací je nutné sítě vytýčit a veškeré zemní práce provádět do vzdá-lenosti 1,00 m od krajního kabelu ručně.

Kabelové vedení – Správce   ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4

- Plyn

Plynovodní vedení vede na pozemek p.č. 328/13 s navrženými sportovišti od ul. Dr. E. Beneše. Vedení plynu je pod běžeckou dráho a víceúčelovým hřištěm. Vedení plynu je předpokládáno v hloubce nejméně 800 mm. Odkopávky pro hřiště i běžeckou dráhu jsou do 450 mm, kontakt se sítěmi je možné očekávat při výkopu rýh a hloubení nezapažených jam.

Zemní práce budou prováděny dle požadavků správce sítí.

Před zahájením výkopových prací je nutné plynovod vytýčit a veškeré zemní práce provádět do vzdálenosti 1,00 m od krajního kabelu ručně.

Plynovod – Správce - SMP Net, Severomoravská plynárenská, a.s., Plynární 2748/6, 702 752

Ostrava Moravská Ostrava

- Sítě elektronických komunikací O2

V zájmovém území se nacházejí inženýrské sítě - Sítě elektronických komunikací

Správce	O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle

Kabelové vedení vede pozemkem p.č. 2305 na pozemek p.č. 328/13 a dál vede podél oplocení v kontaktu s navrhovaným hřištěm s umělým sportovním travním povrchem.

Vedení je předpokládáno v hloubce nejméně 600 mm. Odkopávky pro hřiště jsou do 450 mm, kontakt se sítěmi je možné očekávat při výkopu rýh a hloubení nezapažených jam.

Zemní práce budou prováděny dle požadavků správce sítí.

Před zahájením výkopových prací je nutné sítě vytýčit a veškeré zemní práce provádět do vzdálenosti 1,00 m od krajního kabelu ručně.

V zájmovém území se nenacházejí inženýrské sítě:

- Voda a kanalizace

Správce	   Šumperská provozní vodohospodářská společnost a.s.

Jílová 6, 787 01 Šumperk

- Teplovod

Správce	   SATEZA a.s., ul. 8. Května 41A, 787 01 Šumperk

- Radiokomunikace a sdělovací sítě

Správce	   VEGA COM a.s., 	Šenovská 30/434, 182 03 Praha 8

Vyjádření:   České Radiokomunikace, a.s., Skokanská 1, 169 00 Praha 6

- TKR UPC

Správce	 UPC Česká republika a.s., Závišova 5, 140 00 Praha 4

d)	Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Stavební pozemek není v záplavovém ani poddolovaném území.

e)	Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Stavba nebude mít po dokončení vliv na okolní stavby a pozemky. Jediná zátěž okolí bu-de hlukem vzniklým při sportovních činnostech, tak jako nyní.

Vliv nebude mít ani na přilehlé pozemky.

Stavbou nedochází ke změně odtokových poměrů.

f)	Požadavky na sanace, demolice, kácení dřevin

Nejsou.

g)	Požadavky na zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků

určených k plnění funkce lesa

Požadavek není.

h)	Územně technické podmínky

(zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu)

Není potřeba doplňovat stávající dopravní a technickou infrastrukturu.

- Věcné a časové vazby stavby, podmiňující vyvolané, související investice

Stavba nemá požadavky na podmiňující vyvolané ani související investice.

Stavba nemá věcné ani časové vazby na uvedené investice.

B.2	Celkový popis stavby

B.2.1	Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Účelem užívání navržené stavby jsou sportovní činnosti, především pro žáky základní školy. Jedná se jednak o kolektivní hry - minifotbal, volejbal, nohejbal, badminton, streetbal, tenis, přehazovanou, vybíjenou a jednak o běhy a skok do dálky.

Navržená sportoviště lze samozřejmě využít také k rozcvičování, cvičení a také k základní gymnastice.

Funkční jednotky tvoří běžecká dráha délky 70 m s přímou dráhou pro běh na 60 m, doskočiš-tě skoku do dálky, dvě hřiště, jedno s umělým travním povrchem a jedno s povrchem z gumo-vého granulátu a pojiva.

Napojení je provedeno zpevněnými plochami, chodníky z vibrolisované dlažby. Okolí tvoří zatravněné plochy.

Základní kapacity dle funkčních jednotek:

1.	Běžecká dráha	                                        	20 sportujících vč. střídajících

2.	Skok do dálky	(využití jen mimo provoz běž. dráhy)

3.	Hřiště s umělým sportovním povrchem		24 sportujících vč. střídajících

4. 	Hřiště s umělým travním povrchem	cca   		12 sportujících vč. střídajících

5.	Zatravněné plochy					10 sportujících

Celkem je kapacita sportovišť pro přímo sportující cca 66 včetně střídajících.

B.2.2	Celkové urbanistické a architektonické řešení

Urbanisticky stavba odpovídá územní regulaci.

Architektonicky je stavba v ploše s barevným rozlišením červené a odstínů zelené.

B.2.3	Celkové provozní řešení, technologie výroby

Sportovní areál základní školy bude provozovaný v souladu s provozním řádem provozo-vatele. V technické zprávě jsou data k jeho zpracování.

B.2.4	Bezbariérové užívání

je zajištěno bezbariérovým přístupem.

Projektová dokumentace akcentuje ve smyslu ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, dle pozdějších úprav, obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby stanovené prováděcími právními předpisy a dále obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami pokročilého věku, těhotnými že-nami, osobami doprovázejícími dítě v kočárku, dítě do tří let, popřípadě osobami s mentálním postižením nebo osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace stanovené prováděcím právním předpisem ("bezbariérové užívání stavby").

B.2.5	Bezpečnost při užívání stavby

Stavba je navržena tak, že je při užívání bezpečná při dodržení požadavků na chování účast-níků jednotlivých sportovních činností.

B.2.6	Základní technický popis stavby

a)   Stavební řešení

- Účelem stavby je rekonstrukce a modernizace stávajícího sportoviště pro žáky základní školy, pro sportovní a volnočasové aktivity dětí, mládeže i dospělých.

Uvedenému účelu a zadání objednatele dokumentace odpovídá stavební řešení.

- Základní část návrhu tvoří běžecká dráha délky 70 m pro běh na 60 m a pro skok do dálky.

- Součástí jsou také dvě hřiště, víceúčelové hřiště s umělým sportovním povrchem a malé hřiště s umělým sportovním travním povrchem.

- Stavba je navržena s ohledem na bezbariérové užívání stavby včetně napojení na stávající veřejnou dopravní infrastrukturu.

Prostorové uspořádání sportovišť a jejich velikosti jsou patrné z výkresu „Situace“.

Hřiště přiléhající běžecké dráze délky 70 m pro běh na 60 m má celkový rozměr 21,68 x 39,00 m, vlastní hrací plocha hřiště je 21 x 39 m, plocha 845,52 m2. Mezi hřištěm a běžeckou dráhou je pás šířky 0,68 m s ohledem na bezpečný provoz na běžecké dráze. Hřiště při východním okraji upravované plochy je s umělým travním povrchem a má rozměry 12 x 17 m, 204,00 m2.

Dráha běhu na 60 m a pro rozběh na skok do dálky má dvě dráhy, celková délka včetně rozběhu a doběhu je 70 m, celková plocha dráhy 170,80 m2.

V prostoru stavby jsou podzemní inženýrské sítě. Jedná se o sítě elektrické energie, NN 0,4 kV a NN 22kV, plynová přípojka a sítě elektronických komunikaci.

Inženýrské sítě jsou orientačně zakresleny v projektové dokumentaci.

Veškeré práce budou prováděny v souladu s vyjádřeními jejich správců.

Stavba sportovišť může vyvolat i potřebu přeložek některých sítí.

Před prováděním zemních prací je zhotovitel stavby povinen provést ověření průběhu jed-notlivých stávajících sítí a v případě jejich výskytu provést jejich vytýčení. Následně je povinen vytýčení zajistit tak, aby při provádění zemních prací nemohlo dojít k záměně vytýčení a ná-sledně ke kontaktu se sítěmi. Vytýčeny budou veškeré sítě v ploše stavby.

Provádění zemních prací v ochranných zónách bude prováděno dle požadavků jednotlivých správců sítí.

Pro konstrukční vrstvy venkovních sportovišť budou provedeny zemní práce. Jedná se o odkopávky a prokopávky v zemině tř. 2 a tř. 3. Odkopávky budou provedeny do maximální hloubky h = 400 mm od stávajícího terénu. Sejmutí ornice (humusu) se provádí v minimálním rozsahu stávajícího zatravnění, humus v místě stavby téměř není. Humus bude v místě stavby zpětně použitý.

Zemní práce budou provedeny také pro odvodnění (drenážní systém). Jedná se o rýhy šířky do 600 mm a výkop nezapažených jam, který bude provedený pro vsakovací jímky, patky laviček, sloupky oplocení, záchytných sítí a sloupky sportovišť. Hloubka rýh a nezapažených jam je uvedena v projektové dokumentaci.

V prostoru ochranných pásem budou veškeré zemní práce prováděny ručně. Ruční práce jsou součástí položkového propočtu ceny.

Součástí zemních prací je úprava pláně pro stavební konstrukci sportovišť srovnáním a zhutněním. Zhutnění Edef,2 = 40 MPa. (Hodnota zhutnění bude upřesněna po dokončení vý-běrového řízení na zhotovitele stavby dle zhotovitelem použitých mechanizmů, při provádění může být snížena).

Hutnění bude prováděno po vrstvách dle použitého hutnícího zařízení.

- Odvoz přebytečného výkopku je uvažovaný dle sdělení objednatele projektu na skládku do 6 km.

Sportoviště, běžecká dráha a obě hřiště, stejně jako zpevněné plochy se provedou do pro-storů předem ohraničených betonovými obrubníky. Obrubníky ohraničující plochu běžecké dráhy ve vnějším obvodu a hřiště jsou navrženy z vibrolisovaného betonu, výška obrubníků je 250 mm, šířka 80 mm a délka 500 mm a 1 000 mm. Obrubníky jsou navrženy v přírodní barvě. Pro zpevněné plochy obrubníky výšky 200 mm, šířky 50 mm a délky 500 mm a 1 000 mm.

Obrubníky budou osazeny do betonového lože s oboustrannou betonovou boční opěrou. Betonové lože je navrženo ve vrstvě tl. minimálně 100 mm a v šířce 300 mm, boční opěrka na straně sportovní nebo zpevněné plochy do výšky 150 mm od spodní části obrubníku, na protilehlé straně na výšku obrubníku. Betonové lože a opěrky se provedou ze zavlhlé betonové směsi.

Obrubníky budou výškově osazeny tak, že jejich horní část bude v rovině se sportovním povrchem (krytem sportoviště). Výškové osazení obrubníků je tedy provedeno v rovině v souladu s umělým sportovním povrchem. Zkosení obrubníků je na stranu od umělého povrchu sportoviště.

Po provedení obrubníků, osazení odvodňovacího žlabu, záchytných pískových van a provedení betonových patek pro zařízení a vybavení sportovišť budou provedeny na zhutněnou pláň konstrukční vrstvy z kameniva se zhutněním a následně položení vo-dopropustného (drenážního) asfaltu, případně vrstvy ET ze směsi černého gumového granulátu SBR, kameniva a polyuretanového pojiva. Vrstva má tl. 35 mm.

Finální úprava bude provedena položením umělého travního koberce v = 20 - 25 mm, polože-ním elastických vodopropustných jedno a dvouvrstvých sportovních povrchů, položením dlažby tl. 80 a 60 mm a zatravněním osetím travním semenem pro zatěžované povrchy se slunečním zatížením v množství 30 g/m2. Úprava čistící zóny je provedena umělým povrchem.

Přístup na sportoviště je řešený napojením na stávající zpevněnou plochu chodníkem s přechodem přes čistící zónu. Nášlapné prvky jsou navrženy také z vibrolisovaného betonu.

Stavební řešení je v souladu s normami:

Obor: 73 		Navrhování a provádění staveb

7359 		Stavby pro tělesnou výchovu

ČSN EN 14877 	Syntetické povrchy pro venkovní hřiště

ČSN DIN 18 035  	Sportovní hřiště, mlatové plochy

ČSN 736133  	Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací

(která nahrazuje předchozí normu ČSN 733050 - Zemní práce)

ČSN EN 1997-1	Navrhování geotechnických konstrukcí

ČSN EN 13108   	Asfaltové směsi

ČSN EN 13108-7 	Asfaltový koberec drenážní

Při zpracování projektu byly respektovány požadavky vyhlášky č. 20/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších úprav.

b)   Konstrukční a materiálové řešení

Pro sportoviště jsou konstrukční vrstvy tvořeny drceným a těženým kamenivem.

Použito je těžené kamenivo štěrkopísek (důležitá drenážní a mrazová vrstva) a drcené kame-nivo frakcí 0/4, 4/8, 8/16, 16/22, 32/63 a 63/125.

Pro zlepšení únosnosti pláně dle potřeby frakce 0/63.

Pro výplň doskočiště skoku do dálky je použitý křemičitý písek pro sportovní účely s velikostí středního zrna (d50) 0,31 mm a obsahem SiO2 minimálně 99%, zcela bez organických přímě-sí s možným obsahem Fe2O3, K2O, Na2O, CaO a MgO do 1%.

Další konstrukční vrstvou jsou vodopropustné (drenážní) asfaltové koberce z míchaného asfaltového makadamu se zrnitostí 2/5 (2/8) s obsahem asfaltu 70 kg/m2 ve vrstvě tl. min. 30 mm. Jsou pokládány na  vodopropustné (drenážní) asfaltové koberce z míchaného asfalto-vého makadamu se zrnitostí 2/11 (2/16) s obsahem asfaltu 120 kg/m2 ve vrstvě tl. min. 50 mm.

Vrstvy z vodopropustného asfaltu lze nahradit vrstvou ET, vrstva je ze směsi černého gumo- vého granulátu SBR, kameniva a polyuretanového pojiva. Vrstva má tl. 35 mm.

Vrstva pod přírodní zatravnění osetím nebo položením travního koberce je navržena z ornice (humusu), který bude dodaný investorem do areálu stavby.

Krycí vrstvy sportovišť jsou tvořeny umělými sportovními povrchy.

Kryt běžecké dráhy je dvouvrstvý elastický vodopropustný sportovní povrch, barva červená, výška 13 mm, místně max. 15 mm, prováděný na místě, pokládaný finišerem z granulátu frakce 1 - 4 mm a polyuretanového pojiva.

Materiál je s 100% UV stabilizací, mikrobionálně odolný a teplotně stálý v rozsahu - 30 až + 80OC. Útlum síly 35%. Vodopropustnost min. 80 l/m2/hod. Atesty: IAAF, DIN V 18035-6, ASTM F2157-02, EN 14877. Kryt je pokládaný na vodopropustný asfalt nebo na vrstvu ET tl 35 mm.

Kryt víceúčelového hřiště s umělým sportovním povrchem je navržený jako jednovrstvý, barva červená, výška min 10 mm, prováděný na místě, pokládaný finišerem směs granulátu frakce 2 - 4 mm a PU pojiva vodopropustný, vodopropustnost min. 90 l/m2/hod, s UV stabilizací, materiál je mikrobionálně odolný a teplotně stálý v rozsahu -30 až + 80OC.

Útlum síly min 35%. Kryt je pokládaný na vodopropustný asfalt nebo na ET.

Víceúčelové hřiště s umělým sportovním travním povrchem má navrženou sportovní vrstvu zelené barvy s výškou vlákna 20 - 25mm, plošná hmotnost min. 2 300 g/m2,  pevnost ukotvení vlasu min. 30 N, povrch volně pokládaný z pásů minimální šířky 4 000 mm se slepením a podlepením ve spojích, vodopropustný, vodopropustnost min. 60 l/m2/min. Do travního povrchu se provede vsyp křemičitým pískem. Použije se praný a sušený křemitý písek, oválného zrna velikosti 0,6-1,2 mm a gumový granulát 0,5-2,5 mm.

Pro výplň doskočiště skoku do dálky je použitý křemičitý písek pro sportovní účely s velikostí středního zrna (d50) 0,31 mm a obsahem SiO2  minimálně 99%, zcela bez organických příměsí s možným obsahem Fe2O3, K2O, Na2O, CaO a MgO do 1%. Písek bude ve vrstvě 350 mm.

Pro zatravnění bude rozprostřena vrstva ornice (humusu) tl. 100 mm.

Dalším použitým materiálem bude beton. Jednak vibrolisovaný beton (obrubníky, dlažba), jed-nak beton pro osazení obrubníků, odvodňovacích žlabů a pískových záchytných van. Z betonu budou i patky pro osazení sloupků a basketbalových košů.

Kryty odvodňovacích žlabů jsou navrženy plastové, z plastu vhodného pro venkovní spor-toviště s teplotní stálostí a odolností vůči UV. Žlaby z polymerbetonu. V menším množství bude použité dřevo (bednění, lavičky).

Odvodňovací flexibilní trubky DN 100 jsou z PE.

Sportovní zařízení a vybavení je z oceli s pozinkováním, z hliníku, sítě z polypropylenu, desky z vodovzdorné překližky variantně z pozinkované oceli.

Při zpracování byly respektovány požadavky zákona č. 100/2013 Sb., kterým se mění zákon číslo 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky.

Konstrukční a materiálové řešení zohledňuje příslušné technické normy ČSN, EN, ISO vztahu- jící se k realizovanému objektu.

Oplocení je navrženo v části k parkovišti jako pokračování živého plotu z pletiva na sloupky s doplněním podhrabovými deskami, v části vjezdu na pozemek za rozvodnou EL z pletiva na sloupky s doplněním podhrabovými deskami a přímo v části vjezdu je oplocení z Jäkl profilů s výplní z Jäkl profilů. Dle tsypu oplocení jsou navržena vrátka i vrata.

c)   Mechanická odolnost a stabilita

Stavba je navržena a bude provedena tak, aby byla při respektování hospodárnosti  vhodná pro zamýšlené využití a aby současně splnila základní požadavky, kterými jsou:

- 	mechanická odolnost a stabilita

- 	požární bezpečnost

- 	ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí

- 	ochrana proti hluku

- 	bezpečnost při užívání

Stavba a její dílčí části, jsou navrženy tak, že zatížení na ně působící v průběhu vý-stavby a během užívání nebude mít, při dodržení technologických postupů při stavbě  a způsobu užívání, za následek:

- Zřícení stavby nebo její části

- Větší stupeň nepřípustného přetvoření,

- Poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného

vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce

- Poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině

Navržená stavba splňuje uvedené požadavky při běžné údržbě a působení běžných předví-datelných vlivů po dobu předpokládané existence.

Předkládaný projekt respektuje veškeré aspekty pro návrh a realizaci staveb obdobného charakteru.

B.2.7	Technická a technologická zařízení

Zásady řešení zařízení, potřeby a spotřeby medií

Stavba neobsahuje technická ani technologická zařízení a nezakládá potřeby a spotřeby energií a medií.

Navržené zařízení a vybavení (branky, sloupky pro volejbal, nohejbal, tenis, stojany streetbalu apod.) je bezpečné, zhotovitel doloží prohlášení o shodě, certifikaci výrobku.

B.2.8	Požárně bezpečnostní řešení

Posouzení technických podmínek požární ochrany

Navrhovaná sportovní plocha a její příslušenství, s ohledem na jednotlivé konstrukční vrstvy a s ohledem na požární vlastnosti povrchu (dodavatel doloží certifikáty použitého povrchu) a na technické řešení, nepředstavuje požární nebezpečí a není ani potenciálně možným zdrojem požáru, nezvyšuje požární rizika.

Stupeň hořlavosti je u všech navržených povrchů nižší než C3, index šíření plamene je menší než 100 mm/min.

Při zpracování dokumentace byly dodrženy požadavky zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 350/2012 Sb. a pozdějších předpisů a vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.,ve znění pozdějších úprav.

- Odstupové vzdálenosti, požárně nebezpečné prostory

Stavbou nedochází ke změně odstupových vzdáleností, stavba nevytváří požárně nebez pečné prostory

- Zajištění požární vody, hasiva

Stavba s ohledem na materiálně technické charakteristiky nevyžaduje zajištění požární vody a hasiva. Zajištění zůstává stejné jako mají současná sportoviště v místě stavby.

- Vybavení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními

Stavba nebude vybavena požárně bezpečnostními zařízeními

d)   	Zhodnocení přístupových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku

Navržené sportoviště nevytváří překážku případnému požárnímu zásahu a umožňuje příjezd nejen k navrženým sportovištím, ale rovněž ke všem okolním objektům.

B.2.9	Zásady hospodaření s energiemi

Stavba nepotřebuje při provozu energie.

B.2.10	Hygienické požadavky na stavby, požadavky na prostředí

Vliv stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost)

Hygienické požadavky na stavbu jsou projektovou dokumentací splněny jednak prostorovým uspořádáním a jednak použitými materiály.

Prostředí stavby je vhodné, odpovídá požadavkům na sportoviště.

Stavba nebude mít po dokončení negativní vlivy na okolí.

B.2.11	Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Pronikání radonu z podloží, bludné proudy, hluk, seizmicita, poddolování, protipovodňová opatření

Negativní účinky vnějšího prostředí na stavbu se neprojeví. V místě není zdroj bludných proudů, seizmicita ani poddolování, nejsou potřebná protipovodňová opatření. Zatížení hlukem je pouze z přirozeného pozadí. Radon z podloží se rozptýlí do okolního prostředí stejně jako ve volné přírodě. Opatření uvedené oblasti nejsou navržena.

B.3	Připojení na technickou infrastrukturu

a)	Napojovací místa technické infrastruktury

Drenážní sestava sportovišť bude napojena na vsakovací jímky.

b)	Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Odvodnění drenážními vrstvami sportovišť přes odvodňovací rýhy do vsakovacích jam. Napojení flexibilními trubkami bude DN100 a 2x DN100. Celková délka trub je cca 680 m. Objem drenážních rýh cca 85 m3 a vsakovacích jam cca 63 m3.

B.4	Dopravní řešení

a)	Popis dopravního řešení

Zůstává stávající.

Pro přístup je navržený chodník šířky 1,50 m s napojením na stávající chodníky.

b)	Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Zůstává stávající, provede se pouze nový bezbariérový chodník.

c)	Doprava v klidu

Zůstává stávající. Nezvyšuje se stávající kapacita sportovišť.

d)	Pěší a cyklistické stezky

Bez zásahu, zůstává stávající.

B.5	Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a)	Terénní úpravy

Nejsou navrhované

b)	Použité vegetační prvky

Jedná se pouze o zatravnění a doplnění živého plotu.

c)	Biotechnická opatření

Nejsou navrhovaná.

B.6	Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a)	Vliv na životní prostředí

Stavba bude mít příznivý vliv na životní prostředí podstatným snížením prašnosti vznikající nyní používáním sportovišť se škvárovým povrchem.

b)	Vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, památných stromů, ochrana rostlin a živočichů)

Navržená stavba nevyžaduje zásahy do krajiny ani do přírody, nedojde ke kácení stromů.

Stavba nezasáhne ani společenstev rostlin nebo živočichů.

c)	Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Nemá vliv.

d)	Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo EIA

Podmínky nestanoveny.

e)	Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

Nejsou.

B.7	Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

Nezasahuje do plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

B.8	Zásady organizace výstavby

- Potřeby a spotřeby médií a hmot, jejich zajištění

Pro realizaci stavby bude potřeba:

- Kamenivo frakce dle projektové dokumentace	cca	   390 m3

- Beton							     23 m3

- Betonové výrobky					       7 m3

- Písek						    	     14 m3

- Ornice (humus)						     72 m3

- Vodopropustný asfalt		   	  		     82 m3

- Umělé sportovní povrchy travní				       5 m3

- Umělé sportovní povrchy gumový granulát s pojivem	     13 m3

Pro vlastní provoz sportovišť není požadavek na energie, pouze požadavek na vodu.

Voda pro občasnou zálivku přírodního zatravnění bude zajištěna stejně jako nyní.

- Odvodnění staveniště

S ohledem na dobu a způsob provádění stavby není odvodnění navrženo.

Odvodnění staveniště bude funkční po provedení zemních prací a položení drenážního systému.

- Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Napojení staveniště na dopravní infrastrukturu využije stávající přístupové komunikace.

Jedná se o ulici Dr. E. Beneše.

Napojení na technickou infrastrukturu využije stávající rozvody.

Jedná se o el. proud 380 V (max. 25A) a vodu hadicí ¾“.

- Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Stavba nemá vliv na okolní stavby a pozemky.

- Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Ochrana okolí staveniště je potřebná pouze před hlukem z provozu mechanizmů a dopravy, řešena je časovým omezením provozu na 6.00 - 21.00 hod.

Dále se jedná o ochranu před prašností při odtěžování zeminy. Prašnost bude snížena dle potřeby kropením.

Nejsou požadavky na související asanace, demolice ani kácení dřevin.

- Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé)

Dočasná skládka hmot pro realizaci stavby bude v areálu staveniště. Těžená zemina a kamenivo budou odváženy průběžně, stejně tak podkladní vrstvy nových sportovišť z kameniva budou naváženy průběžně. Velikost skládky cca 50 m2.

g)	Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Při výstavbě vzniknou odpady:

Zemní práce při odkopávkách, hloubení rýh a retenčních jam:

170504	zemina				skládka  max. hmotnost	             1 400 t

Při bourání a realizaci:

170101	beton				recyklace	   		      18 t

170201	dřevo (prkna z bednění) 	spálení v kotli na dřevo		    250 kg

200301	směsný komunální odpad	skládka Rapotín    		    250 kg

200101	papír a lepenka			recyklace			    100 kg

150101	papírové a lepenkové obaly	recyklace			    100 kg

150102	plastové obaly			recyklace			    100 kg

170203	plasty sport. povrchy		recyklace, skládka		    150 kg

h)	Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Stavba vyvolá zemní práce při odkopávkách, hloubení rýh a jam.

Celkové množství je cca 760 m3.

Zemina s kamenivem bude odvezena do 6 km na skládku.

Součástí prací bude také vybourání betonových konstrukcí v objemu cca 7 m3. Betonové konstrukt-ce budou předány k recyklaci.

- Ochrana životního prostředí při výstavbě

Při vlastní výstavbě dojde ke zvýšení hluku z mechanizmů a zemních strojů. Zhotovitel bude omezený dobou provádění prací na dobu 6.00 - 21.00 hodin. Tato skutečnost bude již součástí zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby. Zátěž se bude týkat jednak přilehlé školní budovy a pak zástavby rodinných domků severovýchodně od staveniště. Eliminace této zátěže není možná, její snížení použitím vhodných mechanizmů.

Při stavbě dojde také k dočasnému zvýšení prašnosti při odtěžování povrchové vrstvy v tl. cca 350 mm, která je tvořena v horní vrstvě cca 100 mm pískem s jílovými příměsmi. Ochrana bude dle počasí případně provedena postřikem.

j)	Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordináttora BOZP

Všichni pracovníci zhotovitele musí být odpovídajícím způsobem proškoleni a přezkoušeni především o obecné bezpečnosti práce a práce na technických zařízeních při stavebních pracích. Před zahájením prací na staveništi musí být provedeno vstupní školení, seznámení pracovníků se stavbou a jejími specifiky.

S ohledem na charakter prováděných prací jde především o obsluhu použité mechanizace a dopravních prostředků.

Veškeré práce mohou provádět pouze pracovníci s odpovídající prokázanou platnou kvalifikací (řidiči, obsluha zemních strojů, obsluha strojů pro pokládku umělého sportovního povrchu, apod.)

Všichni pracovníci musí být vybaveni odpovídajícími osobními pracovními ochrannými pomůckami a prostředky.

Zhotovitel je povinen provádět veškeré práce tak, aby nedošlo a nemohlo dojít k ohrožení zdraví pracovníků ani jiných osob.

Zhotovitel stavby je povinen zajisti stavbu proti možným úrazům v době provádění prací a rovněž mimo tuto dobu. Je povinen zajistit a zabezpečit nejen staveniště, ale rovněž veškeré používané stroje  a to především proti možné manipulaci dětmi a mládeží.

V případě, že zhotovitel bude provádět veškeré práce vlastními proškolenými zaměstnanci, nebude koordinátor BOZP ustanovený. V opačném případě bude investorem (objednatelem stavby) ustanovený koordinátor BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších úprav. Uvedená skutečnost je součástí zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby.

k)	Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Projektová dokumentace akcentuje ve smyslu ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, dle pozdějších úprav, obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby stanovené prováděcími právními předpisy a dále obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami pokročilého věku, těhotnými ženami, osobami doprovázejícími dítě v kočárku, dítě do tří let, popřípadě osobami s mentálním postižením nebo osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace stanovené prováděcím právním předpisem ("bezbariérové užívání stavby").

# Projektová dokumentace je zpracovaná v souladu s ustanoveními vyhlášky číslo 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Jednotlivé části jsou navrženy s ohledem na bezbariérové užívání stavby včetně napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu včetně zajištění bezbariérové přístupnosti.

Stavba je realizována v místě stavby stejného charakteru (sportoviště s hřišti a běžeckou dráhou), je umístěna u základní školy.

Návrh vychází z ustanoveními vyhlášky číslo 398/2009 Sb., příloha č. 2 - technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání komunikací a veřejného prostranství. Na chodníku nejsou výškové rozdíly ve směru pohybu větší než 5 mm.

V areálu je nově navržený chodník šířky 1 500 mm zajišťující přístup ke sportovištím od hlavního vstupu do areálu školy a chodník šířky 1 800 mm je navržený od školy uvnitř areál, pro přístup od školy a prostoru s dětskými prvky.

Má rovný a pevný povrch s hodnotou smykového tření více než 0,6. Pro otáčení vozíku je kruh o průměru min. 1 500 mm, vodící linie jsou tvořeny obrubníky 65 mm. V cestě nejsou překážky,

Pro přístupovou cestu - chodník - je plně respektováno ustanovení přílohy vyhlášky bod 1.1.2., podélný sklon přístupu šířky 1,50 m a délky 11,00 m je 1,3% a chodníku šířky 1,80 m a délky 20,00 m je 0,15.%.

Výškový rozdíl pochozích ploch v = 0 mm. Povrch pochozích ploch je rovný a pevný.

Pro osoby se zrakovým postižením je navržena vodicí linie z obrubníku (oboustranně) umístěná v bocích chodníčku.

l)	Zásady pro dopravní inženýrská opatření

Dopravní opatření navržená stavby nevyvolává

m)	Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby

(provádění stavby za provozu, opatření proti vnějším účinkům vnějšího prostředí při vý-stavbě)

Stavba bude prováděna s vyloučením provozu v celém prostoru stavby (prostor všech stávajících sportovišť). Provoz bude pouze v areálu školy (přístupové cesty, budova).

Zhotovitel bude stavbu realizovat s ohledem na provoz školy po dohodě s ředitelem školy.

n)	Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Předpokládaný termín realizace stavby je v období 06-09/2015, dílčí termíny nestanoveny, budou určeny výběrovým řízením na zhotovitele stavby

Průvodní zpráva je zpracovaná v členění dle vyhlášky č. 499/2006 SB. ve znění novely č. 62/2013 Sb. ze dne 28. února 2013, o dokumentaci staveb, příloha č. 4.

Datum:		01/2015

Zpracoval:	Ing. Jiří Elhota

Kontakt:	602 11 73 83

elhota@centrum.cz