###### 700.1 – TECHNICKÁ ZPRÁVA

ZAK. ČÍSLO:	0750-16/3

VĚC:	Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDSP)

AKCE: 	parkoviště a sběrná místa pro odpad

– ulice fibichova, šumperk – ETAPA 2017

OBJEDNATEL:	Město šumperk

nám. Míru 1, 787 01 Šumperk

IČ: 00303461

DIČ: CZ00303461

DATUM: 	PROSINEC 2016

PARÉ:

# 700.1 Technická zpráva

## IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU

Název stavby: 	PARKOVIŠTĚ A SBĚRNÁ MÍSTA PRO ODPAD – ULICE FIBICHOVA, ŠUMPERK – ETAPA 2017

Kraj: 			Olomoucký

Obec: 			Šumperk

Katastrální území: 	Šumperk

Stavební objekty:

Stavba je členěna na objekty:

SO 100 Stavební úpravy komunikací Fibichova

SO 101 – komunikace

SO 110.1 – chodníky

SO 110.2 - chodníky (udržovací práce)

SO 120 – parkovací stání

190 Dopravní značení

SO 191 – dopravní značení -  konečné

SO 192 – DIO

SO 200 Mostní objekty a zdi

SO 201 – Most M1 Fibichova přes potok Temenec

(neobsahuje - řešeno samostatnou PD)

SO 400 Elektro a sdělovací objekty

SO 401 - Stavební úpravy veřejného osvětlení

SO 402 – Dodatečná ochrana sítí UPC

SO 700 Podzemní kontejnery

SO 701 – Podzemní kontejnery

SO 800 Vegetační úpravy

SO 801 – Kácení

SO 802 – Sadové úpravy

SO 803 – 3-letá péče

1000 – Ostatní náklady

1020 – VRN

Členění na technická a technologická zařízení:

Netýká se.

## sTRUČNÝ POPIS STAVBY

Jedná se o lokalitu sídliště na ul. Fibichova, tento projekt řeší úpravu a revitalizaci první části této lokality – etapu 2017.

Navrhované stavební úpravy mají za cíl revitalizaci území – zahrnují rekonstrukci vozidlových komunikací, parkovacích stání, chodníků pro pěší, vybudování nových sběrných míst pro odpad s podzemními kontejnery, přeložku VO, revitalizaci zelených ploch, na části ploch okrasné výsadby.

## objektovost

SO 700 Podzemní kontejnery

SO 701 – Podzemní kontejnery

## stručný popis stavebního objektu

Sběrná místa pro odpad jsou  v etapě 2017 umístěna v blízkosti domu č.p.385  a č.p.390.

Jedná se o dvě plochy z betonové zámkové dlažby tl. 80mm, ve kterých bude umístěno vždy 4ks podzemních - polozapuštěných kontejnerů na odpad.

Podzemní kontejner o objemu 5m3 – směsný odpad 	-1ks

Podzemní kontejner o objemu 3m3 -  papír		-1ks

Podzemní kontejner o objemu 3m3 – plast		-1ks

Podzemní kontejner o objemu 3m3 – sklo – půlený 	-1ks

## zemní práce

Výkopy budou provedeny strojně s ručním dočištěním. Obsluha techniky bude proškolena a bude informována o existenci podzemních vedení. Výkopy budou prováděny v bezprostřední blízkosti vozidlové komunikace a chodníků. Svahy dočasných výkopů budou ve sklonu 1:1,5. Výkopy se nacházejí převážně ve 2-3. třídě těžitelnosti, vytěžená zemina bude odvezena na mezideponii.

## podzemní kontejnery

Navrženy jsou podzemní polozapuštěné kontejnery na tříděný odpad se spodním výsypem z vysoce kvalitních materiálů se špičkovým gelcoatovým povrchem laminátu.  Samozřejmostí je libovolná barevnost dle stupnice RAL a aplikace zalaminovaných etiket dle přání zákazníka. Veškeré části pro manipulaci a vyprazdňování jsou kovové v pozinkovaném provedení.

Vlastní nádoba na sběr tříděného i komunálního odpadu o objemu 3 m3 a 5 m3 je sklolaminátová a je umístěna z větší části pod terénem. Podzemní část kontejneru je uložena v kruhové sklolaminátové šachtě, nadzemní část je chráněna sklolaminátovým nádstavcem s vnější dekorací - dřevěným obkladem.  V horním víku kontejneru je umístěn vhazovací otvor dle druhu odpadu.  Krytí vhazovacího otvoru je dle typu odpadu rozlišeno barevným provedením.

Obrázek 1-3 - příklady variantního provedení polozapuštěných kontejnerů.

Obrázek 4-5 – ukázka vyprazdňování 3 a 5m3 podzemního kontejneru.

## Technické údaje:

Využitelný objem kontejneru	3 m3

Výška		2,8m

Výška vhozu		0,9m

Průměr kontejneru		1,4 m

Celková hmotnost		340 kg

Využitelný objem kontejneru	5 m3

Výška		2,9m

Výška vhozu		0,9m

Průměr kontejneru		1,9 m

Celková hmotnost		450kg

Dvouplášťový kontejner bude osazen do výkopu, který bude předem nachystán. Základová spára bude upravena vrstvou štěrkodrtě v tl.200 mm. Hutnění bude prováděno po vrstvách o max. mocnosti 200 mm. Frakce podsypu 0-63 mm. Tento podsyp bude srovnán do roviny, tak aby vlastní kontejner byl osazen kolmo, aby nedocházelo k deformaci vnějšího pláště.

Po osazení kontejneru bude výkop opět zasypán. Dolní úroveň výkopu bude zasypána vytěženou zeminou, horní výšková úroveň bude zasypána štěrkodrtí 0-63mm a zhutněna v max. mocnosti vrstvy 200mm.

Podrobněji viz výkres odpadového hospodářství 700.2 této části projektu.

## úprava okolí

Kontejnery budou umístěny v ploše z betonové zámkové dlažby tl.80mm, lemování bude v místě napojení na komunikaci a přilehlé parkovací plochy provedeno betonovou silniční obrubou sníženou na výškový rozdíl +2cm, ze strany přilehlých zelených ploch bude lemovány silniční betonovou obrubou

SKLADBA ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

BETONOVÁ DLAŽBA - DL                     		80 mm    ČSN 736131

LOŽNÁ VRSTVA ZE ŠTĚRKU 4/8 - L 		40 mm    ČSN 736126

PODSYP ZE ŠTĚRKODRTI - ŠD   0/63   		250 mm  ČSN 736126

ÚPRAVA ZEMNÍ PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM NA HODNOTU

MIN. EDef,2=30 MPa

AKTIVNÍ ZÓNA - 300 mm (KAMENIVO TĚŽENÉ STABILIZAČNÍ ZEMINA)

---------------------------------------------------------------------------------------------------

CELKEM                                                            	 370 +300mm

V blízkosti výše popsaných sběrných míst jsou navrženy okrasné výsadby (součástí objektu SO 800).

V Šumperku: Prosinec 2016                                         Kontrola: 	Ing. Luděk Cekr

Vypracoval: 	Silvie Pavelková