A. ÚVODNÍ ÚDAJE

  - Identifikační údaje stavby

Název stavby	:	Metropolitní optická síť města Šumperka

Propojení  Knihovna 28. Října - Jesenická

část montáž mikrotrubiček a optických kabelů

Číslo stavby		:	-

Místo stavby		:	Šumperk

Kraj                          :         Olomoucký

Charakter stavby	:	Nová výstavba – nevýrobní

Stavební úřad          :         Šumperk

  - Identifikační údaje investora

Investor :                 :          Město Šumperk

nám. Míru 1, 787 93

IČ: 00303461

  - Identifikační údaje projektanta

Projektant		:	SITEL spol. s r.o.

Baarova 957/15, 140 00 Praha IČ: 44797320

zapsaná v OR u Městského soudu v Praze oddíl C, 						vložka 6725

oblast Ostrava, U Studia 2253/28

700 30 Ostrava-Zábřeh

projektant: Ing. Petr Bartoš tel.720 987 243, pbartos@sitel.cz

odp. projektant : Ing. Jaroslav Solnický tel. 724 390 320

jsolnicky@sitel.cz, autorizovaný inženýr obor Technika

Dodavatel stavby	: 	určí investor

  - Označení stavby a pozemku

Investor Město Šumperk provede výstavbu telekomunikační sítě za účelem dokončení zaokruhování metropolitní optické sítě od domu základní školy na ul. 28. října  a ukončením na městském úřadě na ul. Jesenická. V linii uvedené trasy bude v úrovni autobusového nádraží odbočení trasy pro pokrytí připojení  přednádražní oblasti.

- A.5  Věcné a časové vazby stavby na související výstavbu

Aktualizace PD navazuje na již provedené trasy Metropolitní optické sítě.

Část trasy na ul. Jeremenkově je HDPE trubkami již před chystáno v rámci rekonstrukce chodníku.

- A.6  Skladba projektové dokumentace

A – Úvodní údaje

B – Průvodní zpráva

C – Souhrnná technická zpráva

D – Výkresová dokumentace

E – Doklady

F – Výkaz výměr

- A.7  Výchozí a použité podklady pro zpracování PD

Projektová dokumentace je vytvořena dle podkladů zadavatele – PD Metropolitní optické sítě města Šumperka, a další jeho upřesňující požadavky

- A.8 Termíny výstavby

Realizace :					       2019 dle rozhodnutí zadavatele

- PRŮVODNÍ ZPRÁVA

- B.1 Charakteristika území a stavebního pozemku

a) Poloha v obci

Stavba je situována v  k. ú. Šumperk v zastavěné části města na ulicích 28. října, Jeremenkova, Rooseveltova a je vedena v převážné části ve zpevněných površích (chodníky a místní komunikace), pokud to prostorové možnosti dovolí tak v zelených pásech kolem chodníku. Stavbou nedochází k dotčení ZPF (orná půda) ani LPF.

b) Údaje o vydané územně plánovací dokumentaci

Město Šumperk  má platný územní plán z roku 2011, tato akce v něm nefiguruje

c) Údaje o souladu záměru s územně plánovací dokumentací

Nově navržené trasy akce nejsou v kolizi s aktuálním územním plánem, nová trasa je vedena v souběhu s již uloženými inž. sítěmi v prostoru určeném pro tento způsob využití .

d) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

K projektové dokumentaci se vyjádřily dotčené orgány státní správy a samosprávy :

|  | Městský úřad Šumperk, odbor životního prostředí Městský úřad Šumperk, odbor strategického rozvoje, územního plánování a investic Městský úřad Šumperk, odbor výstavby, oddělení památkové péče Archeologický ústav Akademie věd ČR, Brno, v.v.i. Podniky města Šumperka a.s. Městský úřad Šumperk, odbor dopravy, silniční správní úřad |
| --- | --- |

Ve stanoviscích dotčených orgánů nebyl vyjádřen nesouhlas a byly stanoveny podmínky pro přípravu a realizaci akce, které jsou respektovány projektovou dokumentací a budou respektovány při realizaci..

Dále se vyjádřili vlastníci a správci technické infrastruktury :

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

ČEZ Distribuce, a. s.

ČEZ ICT Services a.s.

GasNet, s.r.o.

Šumperská provozní vodohospodářská společnost a.s.

T- Mobile Czech Republic a.s.

Vodafone Czech Republic a.s.

Podniky města Šumperka a.s.

České Radiokomunikace a.s. UPC Česká republika, s.r.o. SELECT SYSTEM, s.r.o. ČD – Telematika a.s. ENERGIE AG (Sateza a.s.) Sekce ekonomická a majetková Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů

Jejich požadavky jsou zapracovány do PD a budou respektovány při realizaci. Pro  umístění inženýrských sítí je rozhodující dodržení prostorové normy ČSN EN 736005, která je respektována v PD a při vlastní realizaci. Práce v ochranných pásmech příslušných vedení budou prováděny dle podmínek jejich vlastníků. Při křížení a soubězích budou respektovány požadavky vlastníků vedení.

e) Možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu

Stavba bude  připojena na stávající  komunikační síť investora.

f) Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a podzemních vod, území pro zvláštní zásahy do zemské kůry a poddolovaných území

Netýká se akce

g) Poloha vůči záplavovému území

Stavba se nachází v záplavovém území vodního toku Desná mimo aktivní zónu, které bylo stanoveno Krajským úřadem Olomouckého kraje, odb. životního prostření a zemědělství pod. č. j.: KUOK 552/2010 ze dne 5.1.2010. Dle souhrnného stanoviska Městského úřadu Šumperk odb. životního prostředí č.j. MUSP 8282/2015 ze dne 28.1.2015 není připomínek z důvodu polohy vůči záplavovému území.

h)druhy a parcelní čísla dotčených pozemků podle katastru nemovitostí

Stavba je situována v  k. ú. Šumperk, v obci Šumperk

Dotčené pozemky :       kat. území  Šumperk

Místa propojení stávajících HDPE trubek :

Vlastník : Město Šumperk

| Parcelní číslo | Druh číslování | Druh pozemku | Použit |
| --- | --- | --- | --- |
| 1248/2 | Stavební parcela | zastavěná plocha a nádvoří | Trasa |
| 2049 | Pozemková parcela | ostatní plocha | Trasa |
| 1239/1 | Pozemková parcela | ostatní plocha | Trasa |
| 2048/1 | Pozemková parcela | ostatní plocha | Trasa |
| 2260 | Pozemková parcela | ostatní plocha | Trasa |
| 1273/29 | Pozemková parcela | ostatní plocha | Trasa |
| 2109/3 | Pozemková parcela | ostatní plocha | Trasa |
| 2109/1 | Pozemková parcela | ostatní plocha | Trasa |
| 2109/2 | Pozemková parcela | ostatní plocha | Trasa |
| 2259 | Pozemková parcela | ostatní plocha | Trasa |
| 2108 | Pozemková parcela | ostatní plocha | Trasa |
| 796/1 | Stavební parcela | zastavěná plocha a nádvoří | Trasa |

i) Přístup na stavební pozemek po dobu výstavby

Vlastní výstavba bude probíhat dle podmínek investora a současně vlastníka dotčených pozemků, které stanoví jeho příslušné odbory před zahájením realizace akce.

j) Zajištění vody a energií po dobu výstavby

Zajištění surovin a energií pro  výstavbu – media pro stavební stroje je věcí vybraného dodavatele stavby. Projekt neřeší.

- B.2 Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a) Účel užívání stavby

Provozování komunikační sítě – Metropolitní síť města Šumperka

b) Trvalá nebo dočasná stavba

Stavba je charakteru trvalého, životnost se předpokládá min. 30 let

c) Novostavba nebo změna dokončené stavby

Jedná se o novostavbu

d) Etapizace výstavby

S ohledem na malý rozsah stavby není uvažována

- B.3 Orientační údaje stavby

a) Základní údaje o kapacitě stavby

| Km výkopu | 0,620 |
| --- | --- |
| Km trubek HDPE | 1,590 |
| Km mikrotrubiček | 5,500 |
| Km optického kabelu | 1,140 |

b) Celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody

Budovaný optický komunikační kabel je bez nároků na energie, teplo a užitkovou vodu

c) Celková spotřeba vody

Provoz stavby je bez nároků na spotřebu vody

d) Odborný odhad množství splaškových a dešťových vod

Netýká se stavby

e) Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení veřejné komunikační sítě

Netýká se stavby

f) Předpokládané zahájení výstavby

2019  podle rozhodnutí investora

g) Předpokládaná lhůta výstavby

cca 2 měsíce

- C SOUHRNNÁ TECHNICKÁ  ZPRÁVA

- C.1 Popis stavby

a) zdůvodnění výběru stavebního pozemku

S ohledem na umístění výchozích a koncových bodů a dalších podmínek daných zadavatelem byla navržena trasa zohledňující jeho požadavky na připojení zájmových objektů.

b) zhodnocení staveniště

Viz předchozí odstavec

c) zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení

Netýká se akce.

d) zásady technického řešení

Bylo zvoleno řešení s využitím technologie mikrotrubičkování, která umožňuje mnohonásobné využití položené trubky HDPE pro instalaci dalších optických kabelů dle aktuálních požadavků na připojení. Tímto způsobem je zajištěna dostatečná rezerva a variabilita pro splnění budoucích požadavků bez nutnosti další zemních prací.

Popis trasy –  nová trasa

Výstavba nové optické trasy bude propojovat stávající lokalitu základní školy na ul. 28 října a stávající lokalitu městského úřadu na ul. Jesenická, kdy v linii uvedené trasy bude v úrovni autobusového nádraží odbočení trasy pro pokrytí připojení  přednádražní oblasti. V průběhu výkopu trasy mezi lokalitou základní školy na ul. 28 října a stávající lokalitu městského úřadu na ul. Jesenická budou položeny 2 ks HDPE trubek 40mm      (zelená barva – provozní, zelená barva s bílým pruhem barva – záložní) V úrovni autobusového nádraží v trase přibude další 1 ks HDPE trubky 40 mm  (zelená barva s černým pruhem) a bude směřovat do stávající lokality městského úřadu na ul. Jesenická. Trasa bude postupně vedena v dlážděných chodnících, které budou  rozebrány a poté zpět složeny, dále  chodníky s asfaltovým povrchem budou dány do původního stavu, dále přechod silniční komunikace s asfaltovým povrchem na ul. 28 října a Palackého  budou překopány s provedením  zpětného zásypu výkopu technologicky štěrkodrtí se zhutněním po vrstvách, dále deskou zavlhlého betonu s přesahem 0,5m přes spáry výkopu a  na závěr vrstvou ABVH I a ABS I asfaltovou živičnou vrstvou.

Dále přechod silniční komunikace s asfaltovým povrchem na ul. Fialová a 17. listopadu  v místě  křížení budou pod vrtány protlakem bez narušení povrchu komunikace v ochranné chráničce.

Při souběhu a křížení s jinými inženýrskými sítěmi budou dodržena ustanovení ČSN 73 6005 „Prostorová úprava vedení technického vybavení“, ČSN 73 3050 „Zemní práce“, další související předpisy a normy ČSN, vyjádření jednotlivých správců sítí a je nutné dodržovat předpisy BOZP. Optický kabel nebude obsahovat metalické prvky, tzn. nemůže dojít ke vzájemnému ovlivňování souběžných a křižujících ing. sítí.

V místech křížení a těsného souběhu s inženýrskými sítěmi, v místech křížení s vodním tokem, v místech vjezdů do domů a při uložení na pozemku silnic a místních komunikací budou kabely uloženy v chráničce, resp. bet. žlabu. Při výstavbě kabelových tras musí být zachována průjezdnost komunikací, musí být zajištěny vjezdy a vchody do domů a musí být bezpodmínečně dodržena bezpečnostní opatření při práci, s ohledem na ostatní uživatele komunikací. Výkop bude prováděn podle podmínek strojně, v těsném souběhu a při křížení s jiným podzemním zařízením výhradně ručně.

Před zahájením prací se provede sejmutí vrchní vrstvy zeminy v místech výkopů a její uložení vedle trasy výkopu v záborové části. Po realizaci výkopů, příslušných stavebních prací a zpětných zásypů se provede osetí travním semenem. Dotčené zpevněné plochy - chodníky, místní komunikace budou uvedeny do původního stavu dle podmínek vlastníků a správců těchto povrchů. Budou respektovány požadavky Podniků města Šumperka, a.s.   a Technické podmínky TP 146 - schválených MDS ČR č.j. 20056/01-123 ze dne 30.3.2001.

- Pokládka ve stanoveném terénu

Minimální krytí pokládaných prvků bude :

Ochranné trubky :  	min. 0,4 m v chodníku,

min. 0,9 m při křížení komunikací

min. 0,6 m v  ostatním  terénu

- Stavebně technické řešení – technologie, montáž

- Popis stávajícího stavu

Ve stávající oblasti k propojení 2 požadovaných lokalit  nemá město Šumperk žádné vedení.

- Popis technického řešení

Do výkopu budou uloženy 2 ks trubek HDPE 40mm (zelená barva – provozní, zelená barva s bílým pruhem barva – záložní) V úrovni autobusového nádraží v trase přibude další 1 ks HDPE trubky 40 mm  (zelená barva s červeným pruhem). Na parcele základní školy na ul. 28. října se nové 2 ks HDPE trubek napojí na již stávající HDPE trubky. V budově městského úřadu na ul. Jesenická budou 3 ks HDPE trubek 40mm navazovat na vnitřní vedení ochranné chráničky, které bude řešeno samostatným projektem vnitřní trasy. Na pozemku parcely v přednádraží oblasti bude 3. HDPE trubka 40 mm (zelená barva s červeným pruhem) bude v zemi zakončena koncovkou.            Do takto zkompletovaných tras bude následně zafouknut trubičkový systém a optický kabel.

- Umístění rozvaděčů a rezerv MT a OK

Nový kabel 96 vl. bude vycházet z objektu Lautnerova, pokračovat jako průchozí přes objekt Knihovna 28. října  a pokračovat do objektu MěÚ Jesenická, kde bude ukončen v serverovně ve stávajícím racku v novém ODF 2U pro 48 SC, bude zde vyvedeno 12 vl. na konektory SC/PC. V objektu Jesenická rezerva OK bude umístěna na novém držáku rezerv. v suterénu budována zdi nad vstupem HDPE trubek do budovy.V objektu Lautnerova a Knihovna 28. října  bude rezerva OK bude umístěna v uvedených objektech na stávajících držácích rezerv v suterénu budovy.

- Montáž trubek a trubiček HDPE

Montáž mikrotrubiček

Bude provedena dle výkresu  schema HDPE a MT. Před zafukováním kabelu bude provedena kalibrace a tlakové zkoušky položených  mikrotrubiček. Pro vnitřní rozvody budou použity mikrotrubičky se sníženou hořlavostí v provedení LSPE, popř. LSHF, HFFR. V budově úřadu Jesenická 31 budou mikrotrubičky vedeny v suterénu v podhledu v PVC chráničce.  Konce trubek HDPE s mikrotrubičkami budou utěsněny vodotěsně a plynotěsně průchodkami. Konce mikrotrubiček budou uzavřeny koncovkami, mikrotrubičky s kabely budou utěsněny vodotěsně a plynotěsně  „Gasblocky“.

Ve vnitřních prostorách budou trubičky chráněny ještě ohebnou vrapovanou chráničkou PVC. Prostupy stropních konstrukcí budou opatřeny protipožárními přepážkami – nátěry.

Montáž optických kabelů

Bude provedena dle výkresu schema OK a schema rozvláknění OK. Optické kabely budou ukončeny v optických rozvaděčích pigtaily  SC na adapterech SC.  Rozvaděče musí mít dostatečný počet vstupů pro příchozí a odchozí kabely a propojovací kabely.

Rozvaděč do racku 19“  bude v provedení 2 U pro ukončení na objektu Jesenická. Typy a dimenze kabelů jsou uvedeny ve schématu. Vlákna použitá v kabelech a pigtailech a patchkordech musí odpovídat požadavkům  ITU G.652D  popř. G.657A.

Průměry kabelů instalovaných do trubiček musí reflektovat jejich vnitřní světlost 8 mm tz. Mezní hodnota je max. 6,3mm  pro kabel 96 vláken.

- Zařízení staveniště

Kabelové bubny a další materiál doporučujeme uskladnit dle dispozic dodavatele stavby.

- Základní typy nosného materiálu

Budou použity trubky HDPE 40/33 mm, mikrotrubičky 10/8mm včetně příslušných spojek na HDPE rovných, T spojek a koncovek. Optický kabel bude se singlemodovými vlákny  dle  ITU G.652D, popř. G.657A. Optické pigtaily a konektory budou typu SC.

Výrobky (zařízení), které jsou navrženy v projektové dokumentaci, musejí vyhovovat zákonu č. 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky a prováděcím předpisům (nařízením vlády).

- Měření na HDPE a optických kabelech

Po dokončení montáže  HDPE a mikrotrubiček bude provedena kalibrace a tlakové zkoušky. Na optických kabelech bude provedeno závěrečné měření následovně :

a) pro oboustranně okonektorované vlákna : 
 přímou metodou dle měřící metody 1a podle ČSN EN 61280-4-2   a oboustranné měření  OTDR  vše  pro  vlnové délky 1310, 1550 a 1625 nm

b) pro jednostranně okonektorované vlákna 
jednostranné měření  OTDR   pro  vlnové délky 1310, 1550 a 1625 nm

c) neokonektorovaná vlákna 
bez měření

Limitní hodnoty měrného útlumu kabelu :

| Vlákno | 1310nm | 1550nm | 1625nm |
| --- | --- | --- | --- |
| G.652.D/G.657A | 0,35 dB/km | 0,22 dB/km | 0,27 dB/km |

Limitní hodnoty  útlumu svarů a konektorů

Maximální přípustná hodnota vložného útlumu pro jeden svár je 0,2 dB. Vložný útlum ve sváru vyšší než 0,15 dB může být maximálně u 2% případů na trase jednotlivého optického kabelu..

Limit útlumu pro sváry v ODF: 	0,15 dB.

Limit útlumu konektoru : 			0,5 dB.

- Zpracování odpočtové dokumentace

- Dokumentace skutečného provedení stavby

Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána ve dvou vyhotoveních včetně elektronické podoby na CD v následující struktuře

- Polohopis  -  pouze zakótované místa propojení mikrotrubiček

- Schema –     opravené schema HDPE, mikrotrubiček, opt. kabelů, schema

Rozvláknění, profily kabelů

- Trasy v budovách – náčrtky a fotodokumentace vnitřních rozvodů, vstupy do

objektů

- Pohledy na rozvaděče – fotodokumentace umístění rozvaděčů, detaily adapterů,

Kazet

5	Kalibrační protokoly – kalibrace a tlak. zkoušky  mikrotrubiček

6	Závěrečná měření - Měření přímou metodou a OTDR

7	Katalogové listy, Certifikáty, Prohlášení o shodě

8	Stavební deník

- Ochrana proti přepětí, nadproudu a blesku

Jedná se o plně dielektrická vedení není třeba řešit.

e) zdůvodnění navrženého řešení stavby z hlediska dodržení obecných

požadavků na výstavbu

netýká se stavby

- C.2 Stanovení podmínek pro přípravu stavby

a) Údaje o provedených a navrhovaných průzkumech

Nebyly provedeny ani nejsou navrhovány žádné průzkumy.

b) Údaje o ochranných pásmech a hranicích chráněných území dotčených výstavbou

Stavbou budou dotčena ochranná pásma  ostatních stávajících inženýrských sítí v dotčené oblasti. Bude dodržena norma ČSN EN 736005 a podmínky vlastníků stávajících inž. sítí pro provádění prací v nich.

Další ochranná pásma (vodní toky, lesní pozemky, dráhy…. ) nebudou dotčena.

c) Uvedení požadavků na asanace, bourací práce a kácení porostů

Nejsou požadavky na asanace, bourací práce a kácení porostů

d) Požadavky na zábory zemědělského půdního fondu a pozemků určených k

plnění funkce lesa

Nejsou požadavky na zábory těchto pozemků.

e) Územně technické podmínky dotčeného území

Jedná se o část města se sídlištní výstavbou s již položenými  inženýrskými sítěmi.

f) Údaje o souvisejících stavbách

Nejsou známy žádné související stavby.

- C.3 Základní údaje o provozu

Provoz veřejné komunikační sítě bude probíhat bez dopadů na vnější okolí.

- C.4 Zásady zajištění požární ochrany stavby

Z hlediska PO zákona č.133/1985 sb. a č. 67/2001 sb. je stavba bez výšeného požárního rizika.

- C.5 Zásady bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání

V rámci výstavby je zhotovitel povinen dodržovat  technologické postupy pro zemní, nadzemní  a montážní práce  určené ČSN , zákoník práce - v úplném znění  č.85/2001 Sb. a příslušnými vyhláškami  -  zejména   Nařízením vlády č. 591/2006 Sb o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích,dále

vyhlášku č. 48/1982   základní požadavky k zjištění bezpečnosti práce na tech. zař.+ změna č. 207/1991, vyhláškou č. 50/1978  o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ČSN 343100 Bezpečností předpisy pro obsluhu a práci na el. zař. a související normy  a předpisy.

V rámci provozování stavby je provozovatel veřejné komunikační sítě povinen dodržovat základní požadavky k zjištění bezpečnosti práce na tech. zař.+ změna č. 207/1991, vyhláškou č. 50/1978  o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ČSN 343100 Bezpečností předpisy pro obsluhu a práci na el. zař. a související normy  a předpisy.

- C.6 Návrh řešení pro užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Netýká se této stavby

- C.7 Popis vlivu stavby na životní prostředí a ochranu zvláštních zájmů

- Odpady :

Při realizaci stavby  vzniknou tyto odpady:

S odpady, které vzniknou během stavby, bude nakládáno dle zákona č.185/2001 Sb. o odpadech, č.477/2001 Sb. o obalech, č.383/2001 Sb. o podrobnostech nakládáni s odpady  a vyhlášky č. 381/2001.

| Číslo odpadu | Název odpadu | Původ | Kat.odpadu |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 01 01 | Beton | Překopy zpevněných povrchů | O |
| 17 05 04 | Zemina a kamení | Výkopy | O |
| 20 01 01 | Papír a lepenka | Obaly (rozvaděče, spojky, …) | O |
| 20 01 39 | Plasty | Obaly (výstroj rozvaděčů, spojek, …) | O |

Likvidace odpadů

Původcem odpadu  dle zákona č. 185/2001 Sb. je realizační firma, která                                musí dodržet ustanovení tohoto zákona a vést evidenci odpadů dle                                 vyhlášky č. 383/2001 Sb. Povinnosti původce jsou podle zákona nepřenositelné na jiný subjekt.

- Vliv stavby na životní prostředí

- Posouzení realizační fáze

Při realizaci stavby je riziko negativního vlivu na životní prostředí srovnatelné s běžným provozem na komunikacích při dopravě mechanismů a nákladů na stavbu a zpět. V průběhu výstavby nelze ovšem zabránit určitému min. ovlivnění životního prostředí při zemních pracech výkop jámy pro sloup. Míra ovlivnění závisí na dodržení všech připomínek a podmínek k PD a realizaci  vztahujících se k ochraně životního prostředí ze strany dodavatele stavebních prací.

Z hlediska ochrany životního prostředí je třeba, aby byly mechanizační prostředky v dobrém technickém stavu, nedocházelo k úniku ropných produktů, motory těchto prostředků byly správně seřízeny na minimální, normou stanovené exhalace a nebyly ponechávány zbytečně v chodu. Dodavatel stavby je povinen u použité mechanizace kontrolovat a dodržovat těsnost palivových nádrží a tlakových nádrží na olej, aby nedošlo k jejich úniku do půdy a zejména vodotečí.

Při realizaci stavby je nutno zajistit, aby vždy po dokončení prací byly stavební stroje mimo záplavové území vodních toků, na určených zpevněných odstavných plochách.

- Environmentální aspekty a dopady na zdraví a životní prostředí

Dle obecně platných zákonů a  vyhlášek, je pro činnosti vyplývající z chodu organizace, pro činnosti vyplývající ze zakázek pro dodavatele, navržen registr environmentálních  aspektů,  kterého se zejména dotýkají níže  uvedené zákony a vyhlášky:

-  OCHRANA OVZDUŠÍ  zákon 86/2002 Sb. v plném znění o ochraně ovzduší

-  ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ  zákon 185/2001 Sb. v plném znění 			   o odpadech

-  zákon 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládáni s odpady,

-  zákon 477/2001Sb.o obalech vše v plném znění, vyhláška č. 383/2001 o   podrobnostech nakládáni s odpady:

-  OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY  zákon 17/1992 Sb. o životním prostředí, zákon 114/1992 Sb.  o ochraně přírody a krajiny, zákon 44/1988 Sb.o ochraně a využití nerostného bohatství

- OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU  zákon č.334/1Sb. a jeho úplné znění- č.231/1999 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu a  vyhláška č. 13/1994 o upravení  podrobností o ochraně zemědělského  půdního fondu

- OCHRANA VODNÍCH TOKŮ zákon 254/2001 Sb.  o vodách

- OCHRANA LESNÍHO PŮDNÍHO FONDU zákon č.289/1995 Sb. o lesích, vše v plném znění

Oblasti dopadů na zdraví a životním prostředí jsou dle registru :

OVZDUŠÍ ............ Znečištění ovzduší, poškození ozónové vrstvy, zápach

VODA................... Znečištění povrchových a podzemních  vod a ovlivnění odtokových poměrů na dotčené lokalitě

PŮDA.................... Kontaminace půdy

ODPADY............... Ostatní a nebezpečné odpady

ZDROJE................Využívání neobnovitelných zdrojů, spotřeba surovin, spotřeba energie

JINÉ..................Prašnost prostředí, poškozování zdraví hlukem,                                                  vibracemi a radioaktivitou

Při realizaci zakázek mohou nastat mimořádné a havarijní nehody. Tyto jsou popsány v registru environmentálních aspektů dodavatele i s možnými environmentálními dopady. Z tohoto důvodu bude požadováno po dodavatelích zpracování havarijních plánů pro tyto možné mimořádné a havarijní nehody. Jedná se např. o možný únik oleje a benzínu, poškození ing. sítí ( el., voda, plyn a.p.). Taky je nutné brát zřetel na ekologickou likvidaci materiálu (kabely, spreje, barvy, apod.).

- Posouzení provozní fáze

Provoz kabelů je bez jakéhokoliv vlivu na životní prostředí.

- C.8 Návrh řešení ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

S ohledem na nulový vliv realizované stavby nejsou navrhovány žádné další opatření

- C.9 Civilní ochrana

Akce je bez vlivu na CO – z tohoto pohledu se nic nemění

Poznámka k realizaci a k rozpočtu části  montáž mikrotrubiček a optických kabelů

Před realizací je nutno si vyžádat aktuální délky položených HDPE trubek z realizace části „Pokládka trubek HDPE“

Části technické zprávy týkající-se pokládky HDPE trubek se netýkají montáže mikrotrubiček a optických kabelů – jsou ponechány pouze pro informaci a zachování konzistence projektu.

Vlastní montáže mikrotrubiček a optických kabelů se týkají hlavně části C1 Stavebně technické řešení

a přiměřeně k prováděným pracem části C4 až C7

Rozpočet (výkaz výměr) je sestaven pro provedení části akce : montáže mikrotrubiček a optických kabelů, včetně dodání potřebného materiálu. Zemní práce jsou uvedeny pro případ, že se nepodaří časově zkoordinovat pokládku mikrotrubiček s pokládkou trubek HDPE a bude nutno otevřít trasu v místech propojování dvou směrů mikrotrubiček.

Zpracoval :  Ing. Petr Bartoš