Pěstební projekt na LHC 717401 Lesy města Šumperka 2021-2022

Vypracoval: Ing. Filip Pospíšil					V Šumperku červenec 2021

# 1. základní údaje

Název LHC: Lesy města Šumperka (717401)

JPRL: 3C8a, 4B7, 4B13, 4C11, 5A5, 5A7a, 5A11, 6A7b, 6B9, 7A11, 7B13

PLO: 28-Předhoří Hrubého Jeseníku

HS: 451, 456, 551, 7501

Lesní typ: 4B1, 4B5, 4S1, 5A1, 5S1, 5B1

Plocha holin 5,16 ha

LHE: holiny z nahodilé těžby kůrovcové 2020

# 2. cíl projektu

Cílem tohoto projektu je na podzim roku 2021 zalesnit holiny vzniklé v důsledku loňské kůrovcové kalamity s následnou péčí o zalesněné kultury lesních dřevin do konce roku 2022.

# 3. realizace projektu

Úklid klestu není předmětem této zakázky. V porostních skupinách uvedených v tabulce č. 1 je nutné nejdříve provést dočištění ploch po těžbě a ožínání ručně (mechanizovaně) celoplošně. Následně bude na podzim 2021 provedena obnova lesa zalesněním krytokořennými sazenicemi (viz tabulka č. 2.) jamkovou sadbou společně se stavbou oplocenek z nového materiálu. Sazenice budou při výsadbě chemicky ošetřeny proti klikorohu borovému na vlastní náklady. Následně bude proveden nátěr kultur repelenty-zimní přípravkem Stopkus.

Na jaře 2022 bude provedeno chemické ošetření kultur proti klikorohu borovému přípravkem Vaztak obarveném přípravkem Scolycid, ožínání ručně v pruzích i celoplošně, koncem léta proběhne druhé ožínání ručně v pruzích i celoplošně. Péče o porosty bude ukončena nátěrem kultur repelenty-zimní přípravkem Morsuvin na podzim roku 2022.

Přesná specifikace těchto pěstebních činností je uvedena ve smlouvě o dílo, která je pro tento projekt nedílnou součástí a je závazná. Rozsah prací je uveden v tabulce č.1 tohoto projektu.

Tabulka č.1

Tabulka č. 2

Tab.č.3