Název stavby:	Horní kaple sv. Anny v Temenici

sanace vlhkosti a udržovací práce - 2. etapa

Investor:	Město Šumperk, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk

- PRŮVODNÍ ZPRÁVA

projekt PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Zpracovatel : 	Jiří Frys - stavební projekce

Langrova 12,  787 01 Šumperk

583215988, frys@frys.cz

Číslo zakázky : 	17/21a

V Šumperku : 	říjen 2017

# A.1 	Identifikační údaje

## A.1.1 ÚDAJE O STAVBĚ

a) název stavby	Horní kaple sv. Anny v Temenici

sanace vlhkosti a udržovací práce - 2. etapa

b) místo stavby::	pozemek parc. č. st. 86, 1327/3;k.ú. Horní Temenice,

Šumperk, místní část Temenice

c) předmět dokumentace: 	v objektu budou v rámci 2. etapy dokončeny sanační práce, provedeno statické zajištění porušeného zdiva, opravy vnitřních a venkovních povrchů, restaurování kamenného portálu, opravy vstupních dveří a oken, úpravy stropu, podlah a vstupu, z nově navrhované přípojky NN (samostatný projekt) budou provedeny vnitřní rozvody elektroinstalace, temperování objektu a instalace EZS.

## A.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI

a) obchodní firma nebo název, IČ, adresa sídla:

Město Šumperk,

IČ: 00 303 461

nám. Míru 1, 787 01 Šumperk

## A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, místo podnikání:

Jiří Frys – stavební projekce

IČ: 106 44 334

Langrova 12, 787 01 Šumperk

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené ČKAIT činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem:

Ing. Jiří Frys

1200774

autorizovaný inženýr pro pozemní stavby

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých části společné dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené ČKA nebo ČKAIT činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, případně specializací jejich autorizace:

Ing. Hana Zárubová - Architektonicko stavební řešení

Ing. Jiří Frys - statické posouzení, sešití porušeného zdiva

Ing. Tomáš Nedoma - zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky

Karel Lón, RealSan Group SE Liberec - posouzení vlhkostních projevů a možné postupy a návrhy

Pavel Kubela - rozpočet

# A.2 	Seznam vstupních podkladů

- mapa a výpis katastru nemovitostí

- prohlídka a základní zaměření budovy a navazujícího terénu

- stavebně technický průzkum kaple v Horní Temenici, provedený Monikou Paulovou, Dis. v roce 2001

- projektová dokumentace na akci: Stavební úpravy kaple sv. Anny na pozemku p. č.  86 v k.ú. Horní Temenice, vypracovaná Ing. Arch. Arnoštem Kloudou v roce 2008

- návrh na prohlášení souboru Dolní kaple Svaté rodiny s křížem a Horní kaple sv. Anny s křížem při hlavní komunikaci ze Šumperka do Rudy nad Moravou za kulturní památku

- požadavky investora

# A.3 	Údaje o území a o stavbě

a) rozsah řešeného území

Kaple sv. Anny je situována na severozápadním okraji města Šumperk v místní části Temenice. Objekt na pozemku parc. č. 86; k.ú. Horní Temenice se nachází mezi silnici III/ 36914 Šumperk - Bohdíkov a potokem Temencem.

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.)

Kaple není zapsána jako nemovitá kulturní památka. Lokalita není součástí památkové rezervace, zóny, ani zvláště chráněného území. Pozemek není v záplavovém území.

c) údaje o odtokových poměrech

V 1. etapě stavebních prací bylo podél vnější obvodové zdi osazeno drenážní potrubí  a stávající dešťové svody byly napojeny na nově položenou dešťovou kanalizaci. Obě potrubí byla zaústěna do stávajících výletních objektů.

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas

Kaple sv. Anny a navazující plochy jsou dle územního plánu města Šumperk součástí plochy dopravní infrastruktury.

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací

Stavebními úpravami nedochází ke změně zastavěné plochy kaple ani ke změně užívání.

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Všechny požadavky dotčených orgánů byly zapracovány do projektové dokumentace. Při návrhu stavebních prací byl respektován zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Projektová dokumentace je zpracována v souladu s ustanovením vyhlášky č. 499/2006 Sb. a současně splňuje obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti stavby a požadavky na stavební konstrukce a technická zařízení staveb stanovených v druhé části vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Navrhované stavební úpravy byly průběžně konzultovány se zástupci orgánu státní památkové péče.

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Podmínky dotčených orgánů a požadavky investora byly respektovány a zapracovány do projektové dokumentace. Vyjádření dotčených orgánů - informace o sítích technické infrastruktury v okolí kaple jsou součástí podkladů pro provádění stavby.

h) seznam výjimek a úlevových řešení

Netýká se.

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic

Netýká se.

j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby (podle katastru nemovitosti)

Obě parcely jsou zapsány v katastrálním území: Horní Temenice (764469). Vlastníkem parcel je investor stavby - město Šumperk, číslo LV: 391.

stav. parc. č. 86		zastavěná plocha a nádvoří		   58 m2

parc. č. 1327/3		ostatní plocha				  391 m2

Zpracovaná PD obnovy poškozené kaple bude předložena k posouzení orgánu státní památkové péče.

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)

Zahájení stavby:			bude upřesněno investorem

Dokončení stavby: 			bude upřesněno investorem

Odstranění poškození kaple bude probíhat v jedné časové etapě.

k) orientační náklady stavby

Viz rozpočet stavby.

# A.4   Údaje o stavbě

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby

V kapli jsou navrhovány stavební práce spojené s odstraněním vlhkosti zdiva, sešitím staticky poškozeného zdiva a opravné a udržovací práce.

b) účel užívání stavby

Původně liturgické, v současnosti kulturní využití.

c) trvalá nebo dočasná stavby

Kaple je stavbou trvalou.

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.)

Kaple není zapsána jako nemovitá kulturní památka

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavbu a obecných požadavků zabezpečující bezbariérové užívání staveb

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s ustanovením vyhlášky č. 499/2006 Sb. a současně splňuje obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti stavby a požadavky na stavební konstrukce a technická zařízení staveb stanovených ve druhé a třetí části vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů.

Kaple není určena pro bezbariérové užívání a nesplňuje vyhlášku č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání stavby.

f) údaje o plnění splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů

Podmínky dotčených správních orgánů a požadavky správců sítí, vlastníků sousedních pozemků a staveb byly respektovány a zapracovány do projektové dokumentace. Vyjádření dotčených orgánů jsou součástí dokladové části.

g) seznam výjimek a úlevových řešení

Netýká se.

h) navrhované kapacity stavby:

Zastavěná plocha:	88 m2

Obestavěný prostor:	664 m3

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produktové množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.)

- ZÁSOBENÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ

Pro objekt je zpracována v samostatné části PD nová přípojka NN. Pro přípojku požádá investor o vydání územního souhlasu.

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)

Zahájení stavby:			05/2018

Dokončení stavby: 			12/2019

k) orientační náklady stavby

Orientační náklady stavby:					viz rozpočet

# A.5   Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Navrhované stavební úpravy stávajícího objektu:		S 01

V Šumperku, říjen 2017

Vypracovala: Ing. Hana Zárubová