Název stavby:	Horní kaple sv. Anny v Temenici

sanace vlhkosti a udržovací práce - 2. etapa

Investor:	Město Šumperk, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

projekt PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Zpracovatel : 	Jiří Frys - stavební projekce

Langrova 12,  787 01 Šumperk

583215988, frys@frys.cz

Číslo zakázky : 	17/21a

V Šumperku : 	říjen 2017

# B.1 	POPIS ÚZEMÍ STAVBY

### a) charakteristika stavebního pozemku:

Kaple sv. Anny je situována na severozápadním okraji města Šumperk v místní části Temenice. Objekt na pozemku parc. č. 86; k.ú. Horní Temenice se nachází mezi silnicí III/36914 Šumperk - Bohdíkov a potokem Temencem.

Silnice je ukončena krajnicí ve vzdálenosti 500 až 700 mm od severovýchodního průčelí budovy. Na protilehlé straně kaple jsou břehy potoka vzdáleny asi 4 m. Po obvodu objektu byl vytvořen okapový chodník. Okolí kaple tvoří zatravněná plocha, doplněná výsadbou stromů podél vodoteče. Terén kolem kaple se mírně svažuje směrem k čelnímu průčelí a k vodoteči.

b) výčet a závěry provedených průzkumů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.):

- jako podklad pro projekt byl zpracován stavebně technický průzkum vlhkosti zdiva, posouzení a návrh možných postupů

- podrobná vizuální prohlídka krovu a střechy, nosných konstrukcí vč. kleneb, podlah, výplní otvorů a vyhodnocení zjištěného stavu

- provedené sondy ve stávající podlaze kaple s teracovou dlažbou

### c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma:

Objekt není napojen na rozvody vody, plynu, sdělovacího vedení a potrubí splaškové kanalizace. V blízkosti objektu je vedeno středotlaké plynovodní potrubí (STL), v místech odpadních trub okapového systému jsou provedeny dva svody pro uzemnění hromosvodu. Ochranná pásma nově navrhované přípojky NN, provedené drenáže a dešťové kanalizace a stávajících sítí technické infrastruktury budou respektována.

### d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území:

Dle geografického informačního systému oddělení GIS VÚV T. G. Masaryka není objekt a jeho okolí součástí zaplavovaného území. Zájmové území není v databázi ČGS-Geofondu registrováno jako sesuvné území. Dle stejného zdroje není poddolováno ani se zde nevyskytují stará důlní díla.

### e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území:

Navrhované stavební a udržovací práce nebudou mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky a nevyžadují zvláštní ochranu pro své okolí. Původní odtokové poměry na stavebním pozemku se úpravami nezmění.

### f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin:

Netýká se.

### g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa:

Netýká se.

### h) územně technické podmínky:

V průběhu stavebních prací zůstává zachováno původní vedení drenáže a dešťové kanalizace a nevyžaduje přeložky inženýrských sítí. Ochranné pásmo nově navrhované přípojky NN bude respektováno.

Příjezd ke kapli je zajištěn z Bohdíkovské ulice  - silnici III/ 36914.

### i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice:

Navrhované stavební práce budou probíhat v jedné časové etapě.

# B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY

## B.2.1  Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Kaple svaté Anny v Horní Temenici je samostatný objekt s longitudinálním půdorysem ukončeným půlkruhovým závěrem. Převládající půdorysné rozměry jsou 15,35 x 6,50 m. Jednolodní kaple se světlou výškou 4,60 m je zastřešena sedlovou střechou, nad závěrem ukončenou vícebokými valbami. Sedlové zastřešení je doplněno šestibokým sanktusníkem ukončeným makovicí s křížem. Ve středu nosné konstrukce sanktusníku je zavěšen zvon. Po levé straně před vstup do kaple je osazen kamenný kříž na podstavci.

V roce 2009 byla dokončena oprava stropu, proveden ztužující věnec a výměna poškozeného krovu s novou skládanou střešní krytinou. Na jaře letošního roku byl proveden odkop zeminy podél obvodového zdiva, uloženo drenážní potrubí a dešťová kanalizace a výkop byl vyplněn štěrkem. V současnosti je objekt bez mobiliáře a s ohledem k jeho poškození není využíván.

## B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické řešení

### a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení:

Obnova kaple, postavené kolem roku 1823 v klasicistním stylu a rozšířené v roce 1883 v historizujícím stylu, je navržena citlivě s ohledem k její historické hodnotě tak, aby byly v maximální míře zachovány původní konstrukce a respektován její původní vzhled.

### b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení:

Hlavní osově souměrné průčelí, orientované jihovýchodním směrem, je ukončeno trojúhelníkovým štítem, doplněným mělkou nikou s lomeným obloukovým zakončením. Nad nikou je umístěn štukový reliéf ve tvaru božího oka s paprsky. Štít je po obou stranách doplněn postranními pilířky se sedlovou stříškou. Oba pilířky a vrchol štítu jsou zakončeny křížkem. Osové řešení čelního průčelí doplňují vstupní dvoukřídlové dřevěné profilované dveře s částečným zasklením a s nadsvětlíkem. Dveře jsou osazeny v kamenném portále - pískovcovém ostění s prahem. Ve svislé ose průčelí je nade dveřmi umístěné obdélníkové okno s členěním. Obě boční osově shodné strany jsou doplněny dvěma jednoduchými dřevěnými dvoukřídlovými okny s oválným nadpražím. V zadním průčelí je v ose závěru jednoduché dřevěné oválné okno s kovovou mříží, osazenou z vnější strany. Jednoduchá hladká fasáda je doplněna průběžnou korunní římsou.

Při obnově vnitřních a venkovních omítek, úpravách podlah, opravách dveří a oken bude respektováno původní a předpokládané barevné řešení, vycházející z dobových fotografií a stávajícího provedení. Před realizací nátěrů, vnitřní výmalbou a volbou fasádních barev bude barevnost odsouhlasena s projektantem, zástupci investora a Monikou Paulovou, Dis, vedoucí oddělení státní památkové péče, MěÚ v Šumperku.

Na jednoduchou jednolodní síň kaple navazuje presbytář přístupný dvěma postranními vchody s půlkruhovým zakončením. Původní rovný strop v síni se nedochoval a byl nahrazen podbitím z dřevěných prken. Podlahu tvoří teracová dlažba vel. 200x200 mm kladená do betonové mazaniny. V místě původních dřevěných schodů před oltářní mensou je dlažba vynechána a ve snížené části jsou osazeny kamenné desky. Strop presbytáře má tvar polokopulové klenby s výškou ve vrcholu 3,50 m. Podlaha, zvýšená o 110 mm proti podlaze síně, je betonová.

## B.2.3  Celkové provozní řešení, technologie výroby

Netýká se.

## B.2.4  Bezbariérové užívání stavby

Netýká se.

## B.2.5  Bezpečnost při užívání stavby

Oprava kaple je navržena a bude provedena tak, aby při jejím užívání nevznikalo nepřijatelné nebezpečí nehod nebo poškození zdraví. Objekt musí být během dalšího provozu udržován tak, aby nedocházelo k nadměrnému opotřebení působením škodlivých vlivů prostředí na vnější konstrukce. Vlastník objektu bude vykonávat potřebnou údržbu a opravy a pravidelné revizní prohlídky.

## B.2.6  Základní charakteristika objektů

### a), b) stavební, konstrukční a materiálové řešení:

### c) mechanická odolnost a stabilita:

Založení objektu je na základových pasech z lomového kamene s hloubkou 800 mm, spáry jsou vyplněny hlinitojílovým materiálem. Obvodové zdivo v tl. 700 mm je vyzděné z plných cihel, prokládané kamenem, omítky vápenné. Podélné stěny jsou na třech místech staženy ocelovým táhlem. Při poslední opravě krovu a pokládce nové střešní krytina byl proveden pozední ztužující věnec (+4,350 mm). Výlez do podkroví čtvercového půdorysu u vstupu do kaple je přístupný žebříkem.

Obvodové zdivo kapličky je v současné době velmi silně poškozeno vlhkostí, která zásadně zhoršuje celkový stav budovy. Tato vlhkost je způsobena jak vzlínáním ze spodních vrstev, tak boční vlhkostí z přilehlého pórovitého prostředí a působení atmosférických vlivů. K vlhkosti výrazně přispívá terén podél vnějšího zdiva navýšený oproti původnímu stavu. Před opravou dešťové kanalizace přispíval její nefunkční stav ke špatnému odvádění dešťové vody ze střešních rovin. Vzlínající vlhkost se projevila zvětráním, zpuchřením a degradací omítek a navazujícího zdiva z vnitřního i vnějšího líce obvodových stěn. Chybějící vypadané zdivo se nejvýrazněji projevuje u obou vnějších nároží vstupního průčelí a u stěn podél komunikace.

Prohlídkou objektu bylo zjištěno poškození kamenného portálu a prahu související se svislou trhlinou v nadpraží vstupních dveří, která přechází do nadpraží okna a končí až u korunní římsy. Další výraznou trhlinou je poškozené zdivo pod oknem a v jeho nadpraží z vnější strany (z vnitřní strany pouze nad oknem) v severovýchodním průčelí. V ose půlkruhového závěru je zdivo ve svislém směru porušeno výraznou trhlinou z vnitřní strany zdiva do výšky parapetu obloukového okna. Svislé trhliny jsou patrny po celé výšce ozubu obou podélných stěn.

Dělící zeď v tl. 300 mm je poškozena statickou poruchou, která se projevila výraznou, mírně obloukovou trhlinou v úrovni oblouků obou bočních průchodů a dále úzkou trhlinou kopírující spodní líc obloukového klenbového pasu. K poruše došlo zřejmě poklesem základové části mezi oběma obloukovými průchody. Poškození hlavního klenbového pasu na celé rozpětí kaple nebylo prohlídkou zjištěno. Vzhledem k tomu, že se nejedná o primárně nosné zdivo, navrhuje projektant odstranění uvedené statické poruchy vybouráním celé utržené části zdiva od hlavního klenbového pasu a její opětné dozdění včetně části obou obloukových průchodů na nově provedený betonový pas. Nový základ bude rozšířen i pro novou cihelnou konstrukci pro osazení původní oltářní mensy. Vlastní klenba nad presbytářem se nejeví ze spodního ani horního líce poškozená.

V objektu budou dokončeny sanační práce zabraňující vzlínání vlhkosti v obvodovém zdivu. Do zdiva z vnitřní strany bude aplikována gelová injektáž. Odstraněny budou poškozené části zdiva a budou nahrazeny novým zdivem. Degradované a nesoudržné omítky budou otlučeny a provedeny nové vnitřní sanační a opravné omítky, nová vnitřní výmalba a nátěr fasády. Restaurován bude kamenný portál, opraveny a případně nahrazeny novými budou vstupní dveře a jednotlivá okna. Doplněn štukovým souvrstvím a fabionem bude strop nad síní a navazující dělící stěna z prken. Upraveny budou podlahy v kapli a provedena zpevněná plocha před vstupem do kaple. Zdivo staticky narušené bude staženo kotvami a sešito helikálními sponami.

V kapli budou provedeny vnitřní rozvody elektroinstalace a bude realizován EZS.

## B.2.7  Základní charakteristika technických a technologických zařízení

### a), b) technické řešení a výčet technických a technologických zařízení:

ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ:

Požadované temperování objektu bude zajištěno nástěnným elektrickým konvektorem o výkonu 3 kW. Konvektor bude připojen samostatným kabelem CYKY-J 3x2,5 uloženým pod omítkou z podružného rozvaděče RP. Konvektor bude napojen instalační šňůrou přímo z instalační krabice osazené za konvektorem. Na termostatu konvektoru bude nastavena min. nezámrzná teplota +5°C.

ELEKTRICKÁ ENERGIE:

## Silnoproudé rozvody:

Nový elektroměrový rozvaděč RE typu ER112/NVP7P pro jednosazbové měření bude osazen vně budovy v místě niky původního rozvaděče. Hlavní jistič před elektroměrem je o velikosti 20A/B/3f. Pro budoucí napojení na distribuční síť NN bude od elektroměrového rozvaděče pod terén uložena HDPE trubka pr. 40mm. Trubka bude osazena nad zemí pod omítkou. Z elektroměrového rozvaděče RE bude do podružného rozvaděče RP natažen pod omítkou napájecí kabel CYKY-J4x10 mm2.

Pro osvětlení kaple budou použita závěsná stylová svítidla. Přesný typ bude konzultován s odborem památkové péče. Svítidla budou svěšena ze stropu na závěsech délky cca 1m. K přisvětlení oltáře budou pod stropem vyvedeny tři vývody, ukončené ve svorkovnici instalačními krabicemi. V projektu je uvažováno s osazením jednoho dvojitého směrovatelného reflektoru s reflektorovými žárovkami o výkonu 75W. Nad vstupními dveřmi bude osazeno přisazené kombinované svítidlo, opatřené nouzovým modulem s autonomností 1h, sloužící k zajištění protipanikového a únikového osvětlení. Z hlediska zrakové pohody jsou v jedné místnosti použity světelné zdroje stejného barevného tónu a to bílé. Oslnění je omezeno na nejmenší možnou míru konstrukcí krytu svítidel, jejich umístěním a vhodnou úpravou vnitřních povrchů.  Vlastní obvody budou provedeny běžným způsobem vodiči typu CYKY 3x1.5 uloženým pod omítkou. Vypínače budou umístěny ve výšce 1050 mm od podlahy.

Regulace umělého a doplňujícího umělého osvětlení je navržena stupňovitá s postupným zapínáním skupin svítidel. Spínání je navrženo ruční na základě subjektivního hodnocení.

Zásuvkové obvody budou provedeny běžným způsobem vodiči typu CYKY-J 3x2.5 uloženými pod omítkou. Zásuvky budou umístěny ve výšce cca 400 mm.

Samostatným kabelem CYKY-J 3x1,5, uloženým pod omítkou, bude napojena ústředna EZS.

Pro elektroinstalaci bude vybudováno nové uzemnění. Zemnicí pásek FeZn 30x4 v délce 25 m bude uložen v zemi v hloubce min. 800 mm pod povrchem.

## Slaboproudé rozvody

V objektu bude proveden elektronický zabezpečovací systém EZS. Určené přístupové prostory budou střeženy zejména pohybovými detektory PIR, doplněnými magnetickými kontakty na vstupních dveřích. Řídící ústředna EZS bude sběrnicová - modulární s možností rozšíření o další prvky. Ovládání je řešeno LCD klávesnicí s přípravou pro možné doplnění o bezkontaktní čtečky karet.

EZS bude doplněna o opticko-kouřové hlásiče požáru ve vytypovaných místnostech. Poplach a poruchové stavy budou signalizovány opticky a akusticky s přípravou na připojení na PCO bezpečnostní agentury nebo GSM přenosem na vybraná telefonní čísla.

## B.2.8  Požárně bezpečnostní řešení

Netýká se.

## B.2.9  Zásady hospodaření s energií

Netýká se.

## B.2.10 Hygienické požadavky na stavbu, požadavky na pracovní a komunální prostředí, zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.):

Během oprav kaple bude provoz na staveništi organizován tak, aby byly minimalizovány negativní vlivy, zejména hlučnost a prašnost na okolní pozemky. Při provádění veškerých prací budou dodrženy platné limity (exhalace, hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, znečištění povrchových a podzemních vod a pozemních komunikací) dané hygienickými a bezpečnostními předpisy. Práce na stavbě v nočních hodinách se nepředpokládá.

V průběhu stavební činnosti budou při aplikaci produktů s obsahem těkavých látek na volném prostranství použity všechny dostupné prostředky k omezení emisí, obtěžování obyvatel zápachem bude minimalizováno. Při výstavbě budou použity méně hlučné a životnímu prostředí šetrnější technologické postupy. Dešťové vody ze střešní roviny jsou zaústěny do vodoteče, která je v její těsné blízkosti.

## B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí Pronikání radonu z podloží, bludné proudy, seizmicita, hluk, protipovodňová opatření apod.

Netýká se.

# B.3   PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Pro objekt je zpracována v samostatné části PD nová přípojka NN. Pro přípojku požádá investor o vydání územního souhlasu.

# B.4   DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

Zůstává beze změny.

# B.5   ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV

Netýká se.

# B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA

### a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda:

Oprava poškozené kaple bude prováděna tradiční stavební technologii při použití běžných mechanizačních prostředků. Práce na stavbě v nočních hodinách se nepředpokládá. V průběhu výstavby budou učiněna opatření k zamezení prašnosti, okolí stavby nebude zatíženo nadměrným hlukem. V průběhu realizace stavby budou při aplikaci produktů s obsahem těkavých látek na volných prostranstvích použity všechny dostupné možnosti k omezení emisí, obtěžování okolí zápachem bude eliminováno. Po dobu stavby budou učiněna taková opatření, aby nedošlo k poškození stávajících vodních děl a znečištění povrchových a podzemních vod látkami závadnými vodám.

V průběhu oprav bude veškerý stavební odpad dodavatelskou firmou tříděn a odvážen na řízenou skládku. Likvidace odpadu bude prováděna v rámci smluv uzavřených mezi dodavatelem stavby a oprávněnou organizací, která provozuje skládku odpadů.

Výstavbou a provozem elektrických zařízení nedojde ke škodlivým ekologickým vlivům na okolí. Elektrická energie patří ve fázi rozvodu a spotřeby k ušlechtilým zdrojům energie, která nemá negativní vliv na ekologii prostředí. Realizace stavby rovněž neovlivní vodní hospodářství.

Zatřídění odpadu je provedeno v souladu s Vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb. Hodnocení nebezpečných vlastností odpadů je v souladu s Vyhláškou Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví č.376/2001 Sb. Podrobnosti o nakládání s odpady řeší Vyhláška Ministerstva životního prostředí č.383/2001 Sb.

Číslo 		Název odpadu		Kategorie	Odstranění odpadu

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

150101	 papírové a lepenkové obaly		ostatní		oprávněná organizace

150102	 plastové obaly			ostatní		oprávněná organizace

150110	 obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo jimi znečištěné

do množství 0,01 t/rok              	nebezpečný	oprávněná organizace

170101	 beton					ostatní		oprávněná organizace

170102	 cihla					ostatní		oprávněná organizace

170103	 tašky a keramické výrobky		ostatní		oprávněná organizace

170107	 směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických

výrobků				ostatní		oprávněná organizace

170202	 sklo					ostatní		sběrné suroviny

170203	 plasty					ostatní		oprávněná organizace

170405	 železo a ocel				ostatní		sběrné suroviny

170904	 směsné stavební odpady		ostatní 	oprávněná organizace

# B.7   OCHRANA OBYVATELSTVA

Netýká se.

# B.8   ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

### a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění:

Zařízení staveniště pro realizaci stavby je uvažováno pouze na stavebním pozemku parc. č. 98 a část navazujícího pozemku parc. č. 1327/3; k.ú. Horní Temenice, které jsou ve vlastnictví investora. Staveništní doprava bude zajištěna nákladními a dodávkovými auty.

### b) odvodnění staveniště:

Odvádění srážkových vod ze staveniště bude zabezpečeno tak, aby nedošlo k rozmáčení stavebního pozemku ani okolních komunikací. Na výjezdu ze stavby budou provedena taková opatření, která zabrání narušování a znečišťování odtokových zařízení pozemních komunikací a pojížděných ploch.

### c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu:

V průběhu stavebních prací bude potřebná voda pro zdění a omítání ploch zajištěna dodávkou velkoobjemového zásobníku. Elektrická energie bude dodávána ze strništního rozvaděče nově navrhované přípojky NN. Příjezd na staveniště je zajištěn po Bohdíkovské ulici.

### d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky:

Dodavatelská firma zajistí úklid okolí stavby a případné čistění komunikací, znečištěných provozem stavby v celém jejím průběhu. Plochy využité jako zařízení staveniště budou po ukončení stavebních prací uvedeny do původního stavu. Případná prašnost v okolí staveniště bude technicky eliminována. Dodavatel stavby bude poskytovat garance na minimalizování negativních vlivů stavby na životní prostředí. Stavební práce nebudou probíhat v nočních hodinách. Oplocená plocha staveniště bude označena a doplněna výstražnými tabulemi. Staveniště bude zajištěno proti vniknutí třetí osoby. Další požadavky na zajištění bezpečnosti práce na staveništi budou specifikovány dodavatelem stavby.

### e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin:

Netýká se.

### f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé):

Plocha staveniště bude na parcelách č. 98 a 1327/3, k.ú. Horní Temenice. Rozsah záboru bude odpovídat půdorysné ploše stavby, rozšířené o potřebné manipulační a montážní plochy. Plochy budou po ukončení stavby vyčištěny a uvedeny do původního stavu.

### g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace:

V průběhu oprav bude veškerý stavební odpad dodavatelskou firmou tříděn. Odpad, který vznikne na stavbě, bude, umožňuje-li to, přednostně předán k recyklaci nebo jinému využití (např. k likvidaci v odpovídajícím zařízení na odstraňování odpadů). Ostatní odpad bude odvážen na řízenou skládku. Likvidace odpadu bude prováděna v rámci smluv uzavřených mezi dodavatelem a oprávněnou organizací, která provozuje skládku odpadů.

### h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin:

Netýká se.

### i) ochrana životního prostředí při výstavbě:

Během výstavby bude provoz na staveništi organizován tak, aby byly minimalizovány negativní vlivy, zejména hlučnost a prašnost, pro okolní budovy. Při provádění veškerých prací budou dodržovány platné limity (pro škodlivé exhalace, hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování vod a pozemních komunikací a zastínění budov) dané hygienickými a bezpečnostními předpisy.

V průběhu stavebních prací budou použity při aplikaci produktů s obsahem těkavých látek na volných prostranstvích všechny dostupné možnosti k omezení emisí - obtěžování obyvatel zápachem bude eliminováno. Po dobu stavby budou učiněna taková opatření, aby nedošlo ke znečištění povrchových nebo podzemních vod závadnými látkami.

Po dobu výstavby je nutno dodržet následující podmínky:

- stavební práce nebudou prováděny v noční době

- hlučné stavební práce a práce spojené s provozem stavební techniky budou prováděny pouze v době od 7.00 do 19.00 hod.

### j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů

Při realizaci stavby je nutno ze strany dodavatele dodržovat veškeré obecně platné předpisy, normy, vyhlášky a nařízení k zajištění bezpečnosti práce. Zejména je třeba se řídit nařízením vlády 591/2006 ze dne 12. prosince 2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, uvedených v § 1 až 9 shora uvedeného nařízení. Dále je třeba v plném rozsahu respektovat a dodržovat další požadavky na staveniště uvedené v přílohách č.1, 2, 3 a 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

Práce na elektrickém zařízení smí provádět jen osoba tím pověřená a s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací. Pro práce na elektrických zařízeních platí především ustanovení ČSN EN 50110-1 ed. 2 Obsluha a práce na elektrických zařízeních, ČSN EN 50110-2 Obsluha a práce na elektrických zařízeních (národní dodatky), TNI 34 3100 Obsluha a práce na elektrických zařízeních - Komentář к ČSN EN 50110-1 ed. 2: 2005 a ČSN 33 1310 Elektrotechnické předpisy, Bezpečnostní předpisy pro elektrická zařízení, určená k užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace.

Obsluhovat elektrická zařízení s krytím IP20 a vyšším mohou jen osoby s odbornou elektrotechnickou kvalifikací nejméně pro osoby seznámené, obsluhovat elektrická zařízení s krytím IP00 a IP10 mohou jen osoby s  kvalifikací nejméně pro osoby znalé. Údržbu a opravy mohou provádět pracovníci znalí, případně znalí s vyšší kvalifikací dle TNI 34 3100 a vyhlášky č. 50/1978 Sb.

### k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Netýká se.

### l) zásady pro dopravně inženýrské opatření

Netýká se.

### m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)

Netýká se.

### n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Opravy poškozené kaple a nová přípojka NN budou provedeny v jedné časové etapě.

Zahájení stavby:			05/2018

Dokončení stavby: 			12/2019

V Šumperku, říjen 2017

Vypracovala: Ing. Hana Zárubová