# TECHNICKÁ ZPRÁVA

| Zaměřil Ing. Tomáš Křikal | Proges – geodetická společnost s.r.o. |
| --- | --- |
| Místo Šumperk | Lidická 56 787 01 Šumperk Tel.: 583 215 874 |
| Objednatel Stavoprojekt Šumperk s.r.o. | Tel.: 603 206 268 www.progescz.cz info@progescz.cz |
| Kulturní dům v Šumperku | Číslo zakázky i118/2018 |
|  | Datum měření 7/2018 |
|  | Datum vykreslení 7/2018 |
| Polohopisná a výškopisná mapa |  |

## Zakázka číslo			i118/2018

Objednatel				Stavoprojekt Šumperk s.r.o.

Dodavatel				Proges – geodetická společnost s.r.o.

## Místo					Šumperk

## Práce					Polohopisná a výškopisná mapa

## Souřadnicový systém		JTSK

Výškový systém 			Bpv

## Měřítko				1:500

Na základě objednávky bylo provedeno zaměření polohopisné a výškopisné mapy v okolí Kulturního domu v Šumperku.

### Měření polohopisu

Měření bylo vypracováno v souřadnicovém systému JTSK. Měření bylo připojeno na měřické body č. 4001-4012   Souřadnice byly určeny metodou GNSS RTK.

### Měření výškopisu

Měření bylo vypracováno ve výškovém systému Bpv. Připojení bylo provedeno na body 4001- 4012, určené metodou GNSS -RTK.

### Podrobné měření

Podrobné měření bylo provedeno metodou polární se současným trigonometrickým měřením výšek. Souřadnice podrobných bodů byly vypočteny programem Groma.

### Výpočetní a zobrazovací práce

Všechny výpočty byly realizovány na PC. Zápisník podrobného měření byl zpracován do seznamu souřadnic. Práce byla zpracována programem MicroStation SE a vytištěna na tiskárně HP DeskJet 9800.

Podzemní vedení

Při pracích v terénu byly zaměřeny všechny viditelné povrchové znaky podzemních vedení. Průběh vedení nebyl dále šetřen.

Zákres hranic parcel dle mapy KN

Do grafického znázornění byly zakresleny hranice pozemku podle mapy KN.

Přesnost mapy je dána katastrální vyhláškou – 357/2013Sb, příloha 13.9 a 15.6. Na tuto skutečnost je třeba brát zřetel při posuzování přesnosti zákresu hranic pozemků KN.

Použité měřické přístroje

## Totální stanice Leica TS12

RTK Trimble R-4

Stav elaborátu je ke dni 30. červenci 2018.

### Odběrateli předáno

## 1) Technická zpráva

## 2) Kontrolní tisk M 1:500

3) CD s technickou zprávou a výkresy ve formátech *.doc, *.dgn, *.dwg, *.pdf.

Vypracoval:  Ing. Tomáš Křikal			        V Šumperku dne 31.července 2018