PODROBNÉ POSTUPY PROVÁDĚNÍ PĚSTEBNÍCH A TĚŽEBNÍCH

ČINNOSTÍ

k veřejné zakázce

„Pěstební a těžební činnosti po kalamitě 2026“

- Zalesňování – jamková sadba do připravené i nepřipravené půdy

| Technologický postup: | Vyzvednutí a donáška sazenic z místa založení, popř. sněžné jámy k místu sadby. Rozseknutí drnu ve velikosti plošky 25×25 cm sekeromotykou. Stržení drnu sekeromotykou, prokypření půdy do hloubky 0,25–0,35 m, případně vyvrtání otvoru motorovým vrtákem o průměru min. 15 cm. Vsazení sazenice a rozložení kořínků, jejich prosypání a zahrnutí zeminou, přitlačení zeminy ke kořínkům a upevnění sazenice, konečné zahrnutí zeminou, přitlačení a úprava povrchu. U krytokořenné sazenice musí být bal po zasazení celým svým objemem schován v půdě. Přenesení k další plošce. Po celou dobu bude sadební materiál chráněn proti vysychání vhodným způsobem. Spony sazenic a velikost plošky určuje příslušný lesní pro každou plochu zvlášť. Dodržování předpisů BOZP pro pěstební činnost. |
| --- | --- |
| Pracovní nástroje a materiál zajištěný zhotovitelem: | Nádoba k přenášení sazenic proti zasychání kořínků, sekeromotyka, motorový vrták |
| Materiál dodaný zadavatelem: | Prostokořenný i krytokořenný sadební materiál |
| Terén: | nepřipravená půda (drn) na určeném místě |
| Kvalifikační požadavky: | Znalost pracovat se sadebním materiálem, znalost pracovního postupu a samotného vysazování sazenic |

- oplocenky – stavba z pletiva

| Technologický postup: | Ke stavbě oplocenek lze použít dřevo ze SM, MD, DB, dříví musí být bez známek hniloby, sloupek musí být pevně ukotven, minimální průměr sloupku (kůlu) musí být 10 cm, délka dřevěných sloupků závisí na jednotlivých typech oplocenek, spodní část vzpěr je ukotvena tak, aby nemohlo dojít k jejímu posunu; kůly jsou od sebe vzdáleny 3 m; každý kůl je upevněn vzpěrou a rohové kůly jsou upevněny dvěma vzpěrami, vzpěry jsou přichyceny ve 2/3 výšky kůlů, čelo vzpěry seříznuté, zpevnění spodními ráhny. Hřebíky na konstrukce mají dvojnásobnou délku průměru přitloukaného materiálu, vyčnívající hroty jsou zahnuty. Pro každou oplocenku budou zhotoveny jedny nebo dvoje vrátka, dle pokynu lesního, umístěné úhlopříčně. Použitý materiál: nové drátěné pletivo o minimální výšce 180 cm. Dodržování předpisů BOZP pro pěstební činnost. Výška oplocenky po dokončení stavby musí mít minimální výšku 180 cm. Stavba oplocenek včetně instalace spodních ráhen. |
| --- | --- |
| Pracovní nástroje: | Zatloukač (buchar), sekeromotyka, popřípadě rýč, sekera, kladivo, kleště, JMP, vrták |
| Materiál dodaný zhotovitelem: | Pletivo, spojovací materiál, kůly, vzpěry, ráhna |
| Kvalifikační požadavky: | Znalost pracovat s materiálem pro stavbu oplocenek v lesním terénu |

- Ochrana kultur proti buřeni – celoplošně

| Technologický postup: | Vyhledání sazenic, ožnutí buřeně v okolí sazenic na výšku strniště nejvýše do jedné třetiny výšky sazenic. Zkosená buřeň se klade kolem sazenic nebo mezi ně. Nesmí dojít k poškození sazenic. Velikost ožnuté plochy musí být taková, aby bylo vyloučeno zalehnutí sazenic okolní buření. Ožínáním musí být odstraněny kromě travin a bylin i škodící dřeviny a keře do síly 1 cm v kořenovém krčku. Po celé zadané ploše nesmí zůstat neožnutá buřeň. |
| --- | --- |
| Pracovní nástroje: | Srp, křovinořez, kosa |
| Terén: | zabuřeněná lokalita |
| Kvalifikační požadavky: | Znalost pohybu v terénu, schopnost vyhledávání sazenic k ožnutí. |

- OCHRANA KULTUR PROTI KLIKOROHU borovému

| Technologický postup: | Postřik sazenic po výsadbě ke spodní části kmínku do výšky 20 cm. |
| --- | --- |
| Pracovní nástroje a materiál zajištěný zhotovitelem: | Kbelík, zádový postřikovač, ochranné pracovní pomůcky |
| Materiál dodaný zhotovitelem: | Insekticid |
| Terén: | Lesní porost |
| Kvalifikační požadavky: | Osvědčení II. stupně o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin podle § 86 odst. 1 zákona 326/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů |

- Ochrana kultur proti zvěři

| Technologický postup: | Příprava nátěrové hmoty na předepsanou koncentraci. Nátěr terminálního výhonu sazenice (minimální ošetřená délka terminálu je ½). Repelent nesmí poškozovat životní prostředí. Po provedené práci se prázdné obaly likvidují odvozem na určené místo. Za zmetkovou práci se považuje použití nerozmíchaného repelentu smytého deštěm, ošetření terminálního výhonu v menší než minimální délce a neuklizené veškeré obaly. Spotřeba repelentu se řídí normou uvedenou výrobcem na obalu. |
| --- | --- |
| Pracovní nástroje: | Štětec, gumové rukavice, kbelík, míchací kolík |
| Materiál dodaný zhotovitelem: | Repelenty pro letní a zimní nátěr |
| Terén: | Lesní porost |
| Kvalifikační požadavky: | Osvědčení II. stupně o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin podle § 86 odst. 1 zákona 326/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů |

- Úklid klestu bez pálení ručně i mechanizovaně

| Technologický postup: | Snesení a uložení těžebních zbytků do pruhů nebo hromad, šířka pruhů či hromady bude maximálně 2 metry. Vzdálenost pruhů (hromad) bude minimálně 10 m. Pruhy budou orientovány po spádnici svahu. Uložením do hromad či pruhů nesmí klest znemožnit přistup ke stojícím stromům, tzn. stojící stromy nesmí být uloženým klestem obrovnány. V pruzích bude po maximálně 20 m ponechán průchod. Klest nesmí být ukládán do těles odvozních cest a přibližovacích linek. |
| --- | --- |
| Pracovní nástroje: | Ručně, štěpkovač |
| Terén: | Porost po těžbě |
| Kvalifikační požadavky: | Znalost terénu a práce v lese |

- dočištění Ploch po těžbě dřeva

| Technologický postup: | Výřez a krácení škodících dřevin, podrostu a poškozených cílových dřevin na těžební ploše a úklid takto vzniklého nehroubí; úklid skládek po odvozu dřevní hmoty. Jednotlivé sekce budou rozřezány na velikost do 2m délky. Dodržování předpisů BOZP pro pěstební činnost a práci s mechanizačními prostředky. |
| --- | --- |
| Pracovní nástroje: | Ručně, JMP, pilka, kleště zahradní apod. |
| Terén: | Porost po těžbě |
| Kvalifikační požadavky: | Znalost pracovního postupu, kvalifikace pro práci s JMP |

- Ostatní práce v pěstební činnosti

| Technologický postup: | Ostatní práce v pěstební činnosti v sobě zahrnují jiné práce neuvedené na technologických listech, jako jsou např.: zakládání a pokrytí sadebního materiálu proti usychání, odstranění následků přívalových dešťů, sněhu při kalamitách, uvolnění vývratů a větví z lesních cest, síje, přísevy, sběr semen atd. |
| --- | --- |
| Pracovní nástroje: | Dle aktuální potřeby |
| Terén: | Lesní a ostatní plochy |
| Kvalifikační požadavky: |  |

- OCHRANA PROBÍRKOVÝCH POROSTŮ PROTI LETNÍMU LOUPÁNÍ A ZIMNÍMU OHRYZU

| Technologický postup: | V probírkách se ochrana soustředí primárně na cílové (stromy hlavní – A) a nikoliv na stromy, které budou odstraněny (stromy vedlejší – B, C). Letní loupání: Před nátěrem je nutné z kmene odstranit nečistoty, mech nebo uvolněnou kůru, aby repelent dobře přilnul. Ochrana musí být aplikována před příchodem zvěře, nikoliv až po zjištění škod. Aplikace nátěrových hmot na bázi písku a pojiv: Nátěr se provádí štětkou nebo rukavicí na kmen v ohrožené zóně. Zimní ohryz: Nátěr se provádí na suchou kůru, ideálně za suchého počasí při teplotách nad 0 °C (ideálně nad 5 °C), aby repelent správně zaschl a neodlupoval se. Nátěr se provádí od země do výšky cca 1,5 m (podle výšky sněhové pokrývky). Používají se repelenty odpuzující zvěř pachově nebo chuťově. |
| --- | --- |
| Pracovní nástroje: | Štětec, gumové rukavice, kbelík, míchací kolík |
| Materiál dodaný zhotovitelem: | Nátěrové hmoty na bázi písku a pojiv proti letnímu loupání Repelentní přípravky proti zimnímu ohryzu |
| Terén: | Lesní porost |
| Kvalifikační požadavky: | Osvědčení II. stupně o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin podle § 86 odst. 1 zákona 326/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů |

- TĚŽBA DŘEVA MÝTNÍ ÚMYSLNÁ I MÝTNÍ NAHODILÁ JMP, PŘIBLIŽOVÁNÍ FORMOU VLEČENÍ KOMBINOVANÉ (POTAH + UKT, SLKT)

| Technologický postup: | Nahodilá těžba Těžba dřeva: Těžba dřeva je prováděna podle zásad uvedených v nařízení vlády č. 339/2017 Sb. s účinností od 1. 1. 2018. Dále je nutno zejména: - do mechanizačních prostředků používat pouze odbouratelné oleje, mazadla - zpracovávat veškerou dřevní hmotu s průměrem nad 7 cm na slabém konci (hroubí) - provádět těžbu šetrným způsobem tak, aby nedocházelo k poškození okolních stromů, náletu a dalších zařízení, např. oplocenek. Asanaci případně poškozených lokalit těžební činností je nutno provést neprodleně, řídí se ČSN 736108. - zamezit přístupu nepovolaných osob do prostoru, kde se provádí těžba Měření: Dle pokynů lesního Sortimenty budou čitelně označené dle pokynu lesního. ruční těžba: měření metodou středové tloušťky a délky, naměřené údaje uvádět na oddenkové části vytěženého kmene. Při výrobě krátkého sortimentu bude dříví měřeno v hráních na OM Přibližování: Představuje transport vytěžené dřevní hmoty z lokality P (pařez) po přibližovací lince, cestě na lokalitu OM (odvozní místo), včetně ukládání na skládku; je přiblíženo veškeré vytěžené dříví z porostů s průměrem od 7 cm na slabém konci (hroubí); přibližování dříví musí probíhat v maximální možné míře šetrně k stojícím stromům, náletům, nárostům a kulturám, poškozené stromy musí být neprodleně ošetřeny, stojící stromy nesmí být využívány jako zarážky při skládkování dříví, v případě, že bude přibližováním dřeva poškozená oplocenka, musí být do konce pracovní směny zhotovitelem provedena oprava k zamezení vniku zvěře do oplocenky, uvedení oplocenky do původního stavu bude provedeno na náklady zhotovitele .Dodržování předpisů BOZP pro těžební činnost. Zadavatel si vyhrazuje právo v případě špatných klimatických podmínek přerušit těžební činnost. Pokyn k přerušení těžebních činností bude zhotoviteli oznámen písemnou formou např. emailem, či zprávou do DS. V případě neuposlechnutí pokynu k přerušení těžební činnosti ze strany zhotovitele a následnému poškození lesní cestní sítě bude zadavatel požadovat uvedení lesní cestní sítě do původního stavu na náklady zhotovitele. Opravy budou provedené v souladu s ČSN 736108. Skládky musí být začelené, výška hráně max. 3 m. sortimenty: kulatina, vláknina, agregát, KPZ, dřevovina, palivové dříví |
| --- | --- |
| Pracovní nástroje: | Těžba: JMP Přibližování: potah + UKT, SLKT Manipulace: JMP, měřidla |
| Terén: | Lesní porost dle lokalit – rovina, svah, nerovnost apod. |
| Kvalifikační požadavky: | Platné technické průkazy jednotlivých strojů, Čestné prohlášení o provádění prací požadovanou technikou v souladu s platnou legislativou ČR včetně proškolení osob s technikou pracující |